«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиоэлектронных комплексов и систем

Лабораторная работа №2

«ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯТОРА АП СРНС ГЛОНАСС С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ»

по курсу

«Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Петухов Н.И.

Москва 										2026

Цель работы

Изучить структуру корреляционного канала аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем, формирование опорных дальномерных кодов и зависимости выходных отсчётов от ошибок по задержке, частоте и фазе.

Описание имитационной модели

Для исследования используется имитационная модель «Фронтенд и корреляционный канал навигационного приёмника», разработанная в среде MATLAB. Модель объединяет четыре функциональные подсистемы:

- Формирование входных воздействий – моделирование полезного навигационного сигнала ГЛОНАСС/GPS, гармонической помехи и аддитивного белого гауссовского шума приёмника.

- Аналого-цифровая обработка – моделирование фронтенда с выбираемой полосой пропускания, дискретизации и квантования входного сигнала.

- Корреляционная обработка – генерация опорного дальномерного кода и двух квадратурных опорных колебаний, перемножение отсчётов, накопление корреляционных сумм и пошаговое моделирование аппаратных регистров.

- Управление и визуализация – выбор параметров эксперимента и отображение осциллограмм, спектров и работы корреляционного канала.

Рисунок 1 – Интерфейс имитационной модели

Имитационная модель позволяет проследить обработку навигационного сигнала от входного тракта и аналого-цифрового преобразования до вычисления корреляционных сумм.

С помощью модели можно сопоставлять осциллограммы и спектры при наличии сигнала, собственного шума и гармонической помехи; исследовать влияние полосы фронтенда и разрядности отсчётов, а также изменять настройку генератора опорной псевдослучайной последовательности.

Вычисление корреляционных сумм предусмотрено в трёх режимах:

- По отсчётам АЦП - умножение цифровых отсчётов на опорные сигналы и суммирование при разных задержках кода.

- Пошаговое моделирование -последовательное воспроизведение работы регистров цифрового коррелятора, аналогично реализации на ПЛИС или ASIC.

- Без квантования - расчёт с представлением отсчётов в формате double для сравнения с ограниченной разрядностью.

ДОМАШНЯЯ ПОДГОТОВКА

При домашней подготовке рассмотрены схемы формирования дальномерных кодов ГЛОНАСС L1 ОСД, ГЛОНАСС L1 ОСР и GPS L1 C/A, а также статистические характеристики выходных отсчётов коррелятора.

Рисунок 2 – Схема формирования ДК ГЛОНАСС L1 ОСД

На схеме ГЛОНАСС L1 ОСД представлены два цифровых автомата, регистры сдвига и блоки задания начальных состояний. Показано формирование дальномерного кода и выбор кодовой последовательности в зависимости от номера спутника. Период формирования составляет 2 мс. Тактовая частота составляет fT1/2=0,5115 МГц. G(x) = 1 + x5 + x9.

Рисунок 3 – Схема формирования ДК ГЛОНАСС L1 ОСР

Для ГЛОНАСС L1 ОСР изображена схема с двенадцатиразрядным регистром основного автомата и дополнительным регистром. Согласно схеме, период повторения составляет 8 мс, а начальная загрузка основного регистра: 000011000101.

Рисунок 4 – Схема формирования ДК GPS L1 C/A (Gold-код)

Код GPS L1 C/A получают сложением по модулю два выходных последовательностей двух десятиразрядных регистров G1 и G2. Их полиномы: G1(x) = 1 + x³ + x¹⁰ и G2(x) = 1 + x² + x³ + x⁶ + x⁸ + x⁹ + x¹⁰. При частоте 1,023 МГц длина периода составляет 1023 чипа (1 мс). Схема Phase Select Logic задаёт индивидуальный PRN-код спутника G1:

X10+X3+1G2:X10+X9+X8+X6+X3+X2+1

Входная смесь представляет собой сумму полезного сигнала, собственного шума приёмника и возможной помехи. Поэтому корреляционные отсчёты I и Q рассматриваются как случайные величины с определёнными математическими ожиданиями и дисперсиями:

rt=St+nt+jtStntjtIQ

Математическое ожидание (сигнальная составляющая)

При совпадении частот математическое ожидание корреляционного отклика определяется амплитудой сигнала, автокорреляционной функцией кода, фазовой ошибкой и временем накопления.

MI=1T0TSt⋅sIt dt=PC⋅Rτ⋅cos⁡Δϕ
MQ=1T0TSt⋅sQt dt=PC⋅Rτ⋅sin⁡Δϕ

- PC – мощность полезного сигнала;

- Rτ – нормированная автокорреляционная функция ПСП;

- Δϕ – ошибка по фазе несущей;

- T – интервал накопления (время интегрирования).

Дисперсия (шумовая составляющая)

При аддитивном белом гауссовском шуме разброс корреляционных отсчётов характеризуется их дисперсией, зависящей от спектральной плотности шума и времени накопления.

DI=DQ=N02T

где N0 – односторонняя спектральная плотность мощности шума.

Отношение сигнал/шум на выходе коррелятора

Ключевой характеристикой, определяющей помехоустойчивость, является отношение сигнал/шум по мощности на выходе коррелятора:

q=MI2DI=2PCTN0⋅R2τ⋅cos2Δϕ

В идеальном случае при Rτ=1 и Δϕ=0 выражение упрощается до классического вида:

q=2PCTN0

Статистическое распределение

При выполнении условия T≫τчип – время накопления значительно превышает длительность элементарного символа ПСП – выходные отсчёты I и Q подчиняются нормальному закону распределения (гауссовскому) согласно центральной предельной теореме. Это позволяет использовать стандартные методы статистической обработки для оценки вероятности ошибки слежения.

Статистический эквивалент описывает корреляционные выходы через средние значения и шумовые отклонения. Это позволяет оценивать помехоустойчивость, сравнивать теорию с моделированием и исследовать влияние различных дестабилизирующих факторов (помех и квантования) на итоговое отношение сигнал/шум.

Экспериментальная часть

  - Исходная настройка и идеальная корреляция

Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК. Перенести схему в отчет. Занести в отчет вычисленные корреляционные функции. Определить промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала.

  - Влияние полосы фронтенда

Повторить опыт для 6 и 1 МГц. Оценить сдвиг максимума относительно режима «Бесконечность»; при неизменной шкале задержки это оценка дополнительного запаздывания тракта.

  - Шум и энергетические характеристики

Установить фронтенд 6 МГц. Сохранить фрагмент полезного сигнала, затем включить шум и сохранить фрагмент смеси и корреляционные функции. Для оценки мощности шума использовать отдельную реализацию шума либо разность синхронных реализаций смеси и сигнала.

- Зависимость выходного шума от полосы

Для каждой полосы собрать несколько реализаций при одинаковом T. Дисперсию оценивать по повторным отсчётам при фиксированной задержке, а не по всей кривой с меняющимся средним. Отмечать работу шумового АРУ и масштабирование.

- Зависимость от частотной ошибки

Выключить шум и помеху. Зафиксировать полосу, T, A, начальную фазу и нулевую ошибку задержки. Изменять Δf от −2000 до +2000 Гц с шагом 200 Гц.

- Квантование входа и опоры

Включить шум. При неизменных остальных настройках сопоставить четыре сочетания квантования. При изменении шкалы АЦП сравнивать также нормированный пик и отношение сигнала к шуму выхода; уменьшение сырых сумм само по себе не определяет потери.

- Узкополосная помеха

Включить гармоническую помеху. Зафиксировать частоту, амплитуду, полосу и разрядности. Определить J/C по отдельным мощностям помехи и сигнала в одной точке тракта; для синусоид в одинаковом сопротивлении J/C=Aⱼ²/A². В децибелах J/C=10 lg(J/C)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ