«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиоэлектронных комплексов и систем

Задание к контрольному мероприятию №2

по курсу

«Методы оптимального приема сигналов в аппаратуре

потребителей СРНС»

Студент: Евсинейкин С.И.

Вариант №5

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Шатилов А.Ю.

Москва 										2026

Цель работы

Требуется выполнить поиск заданного сигнала с неизвестной начальной фазой, разбив область возможных значений задержки сигнала з на 1022 дискретных значения в диапазоне от 0 до TДК , и область возможных значений доплеровской частоты – на 9 дискретных значений в интервале от - 2 кГц до +2 кГц. Поиск выполняется для каждого возможного значения частоты и задержки сигнала. Для каждой ячейки поиска найти величину отклика на выходе коррелятора X2=(I2+Q2), выбрать максимум по всем ячейкам поиска, сравнить его с порогом.

Ход работы

- Построить на 3D-графике зависимость отклика на выходе коррелятора от доплеровской частоты и задержки опорного сигнала как функцию 2-х аргументов. Записать величину максимума и рассчитанную величину порога обнаружения.

Рисунок 1 - Трёхмерное поле корреляционного поиска сигнала L1OF

В результате выполнения программы (приложение А) построили трёхмерное поле корреляционного поиска сигнала L1OF (рисунок 1), максимальное значение отклика составило:

Xmax2=336574.31

Порог обнаружения:

h=137610.97

Соответственно, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод об обнаружении сигнала, так как максимальное значение больше порога обнаружения.

- Определить приближенные значения задержки входного сигнала  з в мс и доплеровской частоты fд в Гц, соответствующие максимальному корреляционному отклику.

Максимальный корреляционный отклик получен в ячейке поиска (n=904, m=2). Соответствующий сдвиг опорного дальномерного кода составляет:

τоп=0.8836 мс

Соответственно оценка задержки входного сигнала:

τз=TДК-τоп=0.1164 мс

Значение доплеровской частоты:

fд=-1500 Гц

Вывод: в ходе работы реализован двумерный поиск сигнала ГЛОНАСС L1OF в 9198 ячейках. Построено трехмерное поле поиска сигнала. По результатам обработки максимальное значение корреляционного отклика составило 336574.31, порог в свою очередь в рамках принятых допущений составляет 137610.97.

Положение максимума соответствует сдвигу опорного кода τоп = 0.8836 мс (ячейка n = 904, m = 2) и доплеровской частоте -1500 Гц. Здесь τоп – координата поиска для опорного кода G(t + τоп).

Приложение А

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.ticker import ScalarFormatter

plt.rcParams['font.family'] = 'Times New Roman'

# 1. Объявление переменных из файлов

Y = np.loadtxt('Yvar5.txt')

dk = np.loadtxt('DK_LxOF.txt')

# 2. Исходные данные

Fd = 33e6

f0 = 8e6

Tdk = 0.001

N = len(Y)

t = np.arange(N) / Fd

# 3. Сетка поиска

freq = np.linspace(-2000, 2000, 9)

tau = np.arange(1022) * Tdk / 1022

# 4. Порог обнаружения

sa = 0.06

sn = 1

q = N * sa**2 / (2 * sn**2)

h = N * sn**2 * (1 + q) / q * np.log(1 + q)

# 5. Синфазная и квадратурная составляющие

Yc = Y[:, None] * np.cos(2*np.pi*t[:, None]*(f0 + freq))

Ys = Y[:, None] * np.sin(2*np.pi*t[:, None]*(f0 + freq))

# 6. Поиск корреляционного максимума

X2 = np.zeros((1022, 9))

for n in range(1022):

phase = (t / Tdk + tau[n] / Tdk) % 1

G = dk[(phase * 511).astype(int)]

I = np.sum(Yc * G[:, None], axis=0)

Q = np.sum(Ys * G[:, None], axis=0)

X2[n] = I**2 + Q**2

# 7. Результаты поиска

n, m = np.unravel_index(np.argmax(X2), X2.shape)

Xmax = X2[n, m]

print('Максимум отклика X2max:', Xmax)

print('Порог обнаружения h:', h)

print(f'Сдвиг кода tau = {tau[n]*1000:.4f} мс')

print(f'Частота Доплера fd = {freq[m]:.0f} Гц')

print(f'Ячейка максимума: n = {n+1}, m = {m+1}')

if Xmax > h:

print('Сигнал обнаружен')

else:

print('Сигнал не обнаружен')

# 8. Построение 3D-графика

TAU, FREQ = np.meshgrid(tau * 1000, freq)

fig = plt.figure(figsize=(11, 8))

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.plot_trisurf(TAU.ravel(),

FREQ.ravel(),

X2.T.ravel(),

cmap='jet',

edgecolor='black',

linewidth=0.15)

ax.set_xlabel(r'$\tau$, мс')

ax.set_ylabel(r'$f_{д}$, Гц')

ax.set_zlabel('X²')

ax.zaxis.set_major_formatter(ScalarFormatter(useMathText=True))

ax.ticklabel_format(axis='z', style='sci', scilimits=(5, 5))

ax.set_xlim(1, 0)

ax.set_ylim(-2000, 2000)

ax.set_zlim(0, Xmax * 1.1)

plt.show()