КМ3 по курсу

"Техника зеркальных антенн"

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 100 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  3ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 5 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 0.5м с фокусным расстоянием 600 мм падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 10 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.  (лекция 5)

- Параболическая антенна диаметром 0.5м и с фокусным расстоянием 1м облучается рупором,  излучение которого на частоте 5 ГГц обеспечивает  интенсивность поля облучения на краю раскрыва параболического зеркала  на 10 дб меньше, чем у вершины. Найти отношение интенсивности поля в фокусе зеркала к полю у вершины.

(лекция 5)

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 150 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  4ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 3 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 0.75м с фокусным расстоянием 800 мм падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 3 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.

(лекция 5)

- Параболическая антенна диаметром 1м и с фокусным расстоянием 1.2м  облучается рупором,  излучение которого на частоте 3 ГГц обеспечивает  интенсивность поля облучения на краю раскрыва параболического зеркала  на 10 дб меньше, чем у вершины. Найти отношение интенсивности поля в фокусе зеркала к полю у вершины.

(лекция 5)

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 100 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  10ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 6 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 0.5м с фокусным расстоянием 500 мм падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 5 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.

(лекция 5)

- Параболическая антенна диаметром 0.75м и с фокусным расстоянием 1м облучается рупором,  излучение которого на частоте 10 ГГц обеспечивает  интенсивность поля облучения на краю раскрыва параболического зеркала  на 10 дб меньше, чем у вершины. Найти отношение интенсивности поля в фокусе зеркала к полю у вершины.

(лекция 5)

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 150 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  6ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 2 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 1м с фокусным расстоянием 1.5м падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 5 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.

(лекция 5)

- Параболическая антенна диаметром 0.5м и с фокусным расстоянием 1м облучается рупором,  излучение которого на частоте 10 ГГц обеспечивает  интенсивность поля облучения на краю раскрыва параболического зеркала  на 10 дб меньше, чем у вершины. Найти отношение интенсивности поля в фокусе зеркала к полю у вершины.

(лекция 5)

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 120 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  3ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 7 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 0.5м с фокусным расстоянием 600 мм падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 12 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.  (лекция 5)

- Параболическая антенна диаметром 1м и с фокусным расстоянием 1.2м  облучается рупором,  излучение которого на частоте 2 ГГц обеспечивает  интенсивность поля облучения на краю раскрыва параболического зеркала  на 10 дб меньше, чем у вершины. Найти отношение интенсивности поля в фокусе зеркала к полю у вершины.

(лекция 5)

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 140 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  4ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 2 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 0.75м с фокусным расстоянием 800 мм падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 6 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.

(лекция 5)

- Параболическая антенна диаметром 0.75м и с фокусным расстоянием 1м облучается рупором,  излучение которого на частоте 3 ГГц обеспечивает  интенсивность поля облучения на краю раскрыва параболического зеркала  на 10 дб меньше, чем у вершины. Найти отношение интенсивности поля в фокусе зеркала к полю у вершины.

(лекция 5)

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 120 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  10ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 5 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 0.5м с фокусным расстоянием 500 мм падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 10 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.

(лекция 5)

- Посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам  рупора.

Заданы: длина рупора 140 мм, диаметр раскрыва 50 мм, частота  6ГГц

(лекция 5)

- Каким рупором минимальной длины можно принять гауссов пучок с длиной Релея  на частоте 3 ГГц

(лекция 5)

- На параболическую антенну диаметром 1м с фокусным расстоянием 1.5м падает плоская волна с интенсивностью электрического поля 1В/м на частоте 7 ГГц. Вычислить напряжённость в фокусе параболоида в приближении параболического уравнения.

(лекция 5)