"Техника зеркальных антенн"

Задачи по КМ-2

- Центральный луч элемента Гюйгенса, расположенного в одном из фокусов эллипсоида, падает на поверхность эллипсоида под углом к фокальной оси. Другой фокус эллипсоида совмещён с  фокусом параболоида. Чтобы после отражения от параболоида компенсировать кроссполяризацию, возникшую из-за несимметричного облучения, нужно направить ось параболоида по прямой, проходящей через вторую точку пересечения исходного луча с эллипсоидом. Найти угол между отражённым от эллипсоида лучом  и   осью параболоида. Изобразить полученную двухзеркальную офсетную антенну, показать основные её элементы. Центральный луч отклонён от оси эллипсоида на 30 гр. Эксцентриситет эллипсоида .(пособие "Поляризационные характеристики антенн", лекция 3)

- Центральный луч элемента Гюйгенса, расположенного в одном из фокусов гиперболоида, падает на поверхность гиперболоида под углом к фокальной оси. Другой фокус гиперболоида совмещён с  фокусом параболоида. Чтобы после отражения от параболоида компенсировать кроссполяризацию, возникшую из-за несимметричного облучения, нужно направить ось параболоида по прямой, проходящей через точку пересечения исходного луча с другой (виртуальной) ветвью гиперболоида. Найти угол между отражённым от гиперболоида лучом  и   осью параболоида. Изобразить полученную двухзеркальную офсетную антенну, показать основные её элементы.  Центральный луч отклонён от оси гиперболоида на 10 гр. Эксцентриситет гиперболоида .

(пособие "Поляризационные характеристики антенн", лекция 3))

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник  замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении.:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник  замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении.:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов.  Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

- Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)

28. Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник  замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении.:

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал. (лекция 4)