«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических систем

«Исследование погрешности определения

координат потребителя в дальномерной РНС»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Вариант № 5

Преподаватель: Малышев А.П.

Москва 										2026

Техническое задание

1. Априорно оценить значение горизонтального геометрического фактора (HDOP) в этих точках

2. Смоделировать реализации из 1000 измерений дальностей до каждой ОРНТ в каждом положении потребителя

3. По измерениям решить НЗ, вычислить СКО оценок координат потребителя в каждом положении

4. Апостериорно оценить геометрический фактор для каждого положения потребителя

5. Построить графики измерений дальностей до потребителя, реализацию оценок координат в каждом положении

6. На одном графике построить: координаты ОРНТ, истинные положения потребителя и пятна неопределенности

7. Увеличить СКО измерений дальности в пять раз

8. Повторить п. 2-7

Исходные данные

Таблица 1 - Координаты трех ОРНТ и три положения потребителя

|  | ОРНТ 1 | ОРНТ 2 | ОРНТ 3 | in | bd | out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 1.0 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| y | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.03 | 2.00 | 3.00 |

СКО измерений дальностей σnR= 1м.

- Априорно оценить значение горизонтального геометрического фактора (HDOP) в этих точках

Рисунок 1 - Графическое отображение ОРНТ и потребителя на плоскости

Запишем градиентную матрицу H(X):

HX=δFXδx=x-x1R1 y-y1R1x-x2R2y-y2R3 x-x3R3y-y3R3, #1.1

где Ri=x-xi2+y-yi2- дальность до двух точек.

Выражение для нахождения геометрического фактора:

HDOP=traceHTH-1 #1.2

Следовательно, из формул (1.1) и (1.2) рассчитаем геометрический фактор используя MATLAB:

HDOPin=1.2247

HDOPbd=1.2247

HDOPout=2.0406

- Смоделировать реализации из 1000 измерений дальностей до каждой ОРНТ в каждом положении потребителя

В формуле (1.1) используется дальность двух точек Ri, соответственно вид реализации:

Yi=Ri+n, #2.1

где n- погрешность случайной величины.

- По измерениям решить НЗ, вычислить СКО оценок координат потребителя в каждом положении

Выражение для определения СКО оценок координат:

σx=maxx-minx6 #3.1

σy=maxy-miny6 #3.2

Тогда рассчитаем по формулам (3.1) и (3.2) СКО в MATLAB:

σx in=1.036 м; σy in=9.173 м

σx bd=1.327 м; σy bd=7.894 м

σx out=84.562 м; σy out=141.066 м

- Апостериорно оценить геометрический фактор для каждого положения потребителя

Апостериорная оценка геометрического фактора:

Г=σx2+σy2σnR #4.1

Тогда для различных положений потребителя:

Гin=9.231

Гbd=8.004

Гout=164.471

- Построить графики измерений дальностей до потребителя, реализацию оценок координат в каждом положении

Рисунок 2 - График реализаций измерений дальности для потребителя внутри

Рисунок 3 - График реализаций измерений дальности для потребителя на границе

Рисунок 4 - График реализаций измерений дальности для потребителя за пределами

Рисунок 5 - График реализаций оценок координат для потребителя внутри

Рисунок 6 - График реализаций оценок координат для потребителя на границе

Рисунок 7 - График реализаций оценок координат для потребителя за пределами

- На одном графике построить: координаты ОРНТ, истинные положения потребителя и пятна неопределенности

Рисунок 8 - График координат ОРНТ, истинных положений потребителя и пятна неопределённости

- Увеличить СКО измерений дальности в пять раз и повторим пункты 2–6

СКО оценок координат:

σx in=242.824 м; σy in=226.511 м

σx bd=233.814 м; σy bd=202.337 м

σx out=244.238 м; σy out=288.727 м

Рисунок 9 - График реализаций измерений дальности для потребителя внутри

Рисунок 10 - График реализаций измерений дальности для потребителя на границе

Рисунок 11 - График реализаций измерений дальности для потребителя за пределами

Рисунок 12 - График реализаций оценок координат для потребителя внутри

Рисунок 13 - График реализаций оценок координат для потребителя на границе

Рисунок 13 - График реализаций оценок координат для потребителя за пределами

Рисунок 14 - График координат ОРНТ, истинных положений потребителя и пятна неопределённости