«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем

Типовой расчёт

по курсу

«Основы теории радиолокационных систем и комплексов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Графов М.В.

Москва 										2026

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Тип и назначение РЛС: РЛС обнаружения и автосопровождения по углу (по центру пачки).

2. Длина волны λ =10 см , потери в атмосфере и АФУ η =2.7 дБ.

3. Требуемая зона обзора по дальности и угловым координатам:

RMAX=70 км; Δβ=34 град; εα=36 град.

4. Ширина ДНА РЛС Δα =1.4 град; Δβ=34 град.

5. Требуемая разрешающая способность по дальности ΔR=30 м.

6. Вид помехи и ее характеристики: собственный шум ПРМ, Tш=470 К.

7. Вид модуляции зондирующего сигнала: ФМн, длительность импульса τи=2.6 мкс, количество дискрет в коде N=13 , количество импульсов в пачке m=22.

8. Требуемая вероятность правильного обнаружения Д =0.94 и ложной

тревоги F=10-4

9. Параметры цели: ЭПР цели σц=15 м2, скорость перемещения цели Vц=600-1100кмчас

10. Способ обработки сигнала: Фильтровой способ оптимальной обработки

11. Модель отраженного сигнала: с флуктуирующими амплитудой и фазой.

12. Вид выходного устройства: Многоканальный по дальности и углу цифровой накопитель пачки.

- Определить параметры зондирующего сигнала и изобразить сечения НДАФ по осям (τ, F) и топографическое сечение НДАФ

Разрешающая способность по дальности РЛС определяется длительностью дискрета τ0 и связана с ней соотношением:

∆R=c∙τ02

откуда τ0- длительность одного дискрета:

τ0=2∙∆Rc=2∙303∙108=20∙10-8=0.2 мкс

Полная длительность ФМн-импульса равна произведению числа дискрет на длительность дискрета:

τи=N∙τ0=13∙0.2∙10-6=2.6 мкс

Из условия однозначного измерения дальности период повторения должен превышать время распространения до максимальной дальности и обратно с учётом длительности импульса:

Tп≥2∙Rmaxc=>Tп=2∙70∙1033∙108=4.667∙10-4=0.47 мс

Длительность пачки импульсов:

Tс=Tп∙m-1=0.47∙10-3∙22-1=9.801 мс

Ширина спектра сигнала определяется шириной спектра его дискрета:

∆fс=1τ0=10.2∙10-6=5 МГц

Разрешающая способность по скорости:

∆VR=λ2∙1.2N∙τ0=23.076∙103 м/с

Минимальная дальность:

Rmin=c∙τ02=3∙108∙0.2∙10-62=30 м

Базой сигнала называется произведение ширины спектра на длительность импульса. Для ФМн-сигнала база численно равна числу дискрет:

B=∆fс∙τи=N=13

Скважность:

Q=Tпτи=0.47∙10-32.6∙10-6=179.5

Доплеровское смещение частоты для радиально движущейся цели, где скорость цели Vц=600…1100кмчас=166.7…305.6 м/с:

Fд=2∙Vцλ=2∙166.7…305.610∙10-2=3.3…6.1 кГц

Тело неопределённости (НДАФ) ФМн-сигнала имеет форму: узкий центральный пик с шириной τ0 по задержке и 1/τи по частоте, окружённый боковыми лепестками с уровнем:

УБЛ≈1N=113=0.077

и шириной главного лепестка τ0=0.2 мкс. Сечение же по оси частоты описывается функцией вида:

ρ0,F=sinπ∙F∙τиπ∙F∙τи

а ширина главного лепестка 1τи=384.6 кГц. Построенные сечения изображены на рис. 1, а именно а) сечение НДАФ при F=0, то есть автокорреляционная функция, б) сечение НДАФ при τ=0, частотно-корреляционная функция, и в) топографическое сечение НДАФ.

По условию, РЛ сигнал представляет собой пачку из m=22 ФМн-импульсов. На вход РЛС приходит некогерентная пачка.

Рисунок 2 - Топографическое сечение НДАФ некогерентной пачки импульсов

Разрешающая способность по дальности определяется шириной сечения по оси времени, для некогерентной пачки она такая же, как и для когерентной пачки импульсов. Разрешающая способность по скорости определяется шириной сечения по оси частот, для некогерентной пачки она такая же, как и для одиночного импульса. Это связано с тем, что спектр некогерентной пачки – сплошной, существуют все спектральные компоненты. Таким образом, для некогерентной пачки ухудшается разрешающая способность по скорости.

- Составить развернутую функциональную схему РЛС

Рисунок 3 - Развернутая функциональная схема РЛС

В состав системы входят следующие блоки:

Передающий тракт:

- ГТИ (Генератор тактовых импульсов) – центральный узел синхронизации РЛС. Он задает временную сетку работы всей системы: формирует импульсы запуска передатчика с периодом повторения Tп и вырабатывает тактовую частоту f для синхронизации цифровой части приемника (АВК и регистров сдвига).

- ГПН (Генератор пилообразного напряжения) – формирует модулирующий сигнал линейно-изменяющейся (пилообразной) формы, длительность которого строго равна заданной длительности зондирующего импульса τ.

- ГУН (Генератор, управляемый напряжением) – осуществляет частотную модуляцию. Преобразует линейно растущее напряжение от ГПН в линейный закон изменения мгновенной частоты высокочастотного колебания. На его выходе формируется радиоимпульс с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и заданной девиацией частоты Δf.

- УМ (Усилитель мощности) – осуществляет высокочастотное усиление сформированного ЛЧМ-импульса по мощности до требуемого пикового значения (импульсной мощности Pи), необходимого для излучения в пространство.

Антенно-фидерный тракт:

- АП (Антенный переключатель) – газоразрядное или твердотельное коммутирующее устройство (дуплексер). Защищает чувствительный приемник от выгорания, подключая антенну к выходу передатчика на время излучения импульса τи и переключая её на вход приемника в течение оставшейся части периода повторения Tп.

- Ант (Антенна) – обеспечивает формирование диаграммы направленности (ДНА) с заданной шириной Δα для концентрации энергии в пространстве и осуществляет круговой или секторный обзор.

Приемный тракт:

- УВЧ (Усилитель высокой частоты) – малошумящий усилитель (МШУ) входного каскада. Его ключевая задача – обеспечить первичное усиление крайне слабых эхо-сигналов при минимальном собственном уровне шума, поскольку именно УВЧ во многом определяет общую чувствительность приемника.

- СМ (Смеситель) и Гет (Гетеродин) – элементы супергетеродинного приемника. Осуществляют перенос спектра принимаемого сигнала с несущей частоты на промежуточную частоту (ПЧ).

- АПЧ (Автоматическая подстройка частоты) – следящая система приемного тракта. Она осуществляет непрерывный контроль разности частот передатчика и гетеродина, автоматически корректируя частоту гетеродина. Это обеспечивает точную стабилизацию промежуточной частоты (ПЧ) строго в центре полосы пропускания УПЧ и согласованного фильтра, предотвращая пропуск эхо-сигнала из-за температурного дрейфа частоты высокочастотных генераторов.

- Гет/Гетеродин – маломощный высокостабильный генератор непрерывных высокочастотных автоколебаний. Его сигнал подается на смеситель (СМ) для переноса спектра принятого СВЧ-эхосигнала на более низкую промежуточную частоту (ПЧ), на которой технически эффективнее реализовать основное усиление по напряжению и оптимальную фильтрацию.

- УПЧ (Усилитель промежуточной частоты) – осуществляет основное усиление сигнала по напряжению до уровней, необходимых для работы детектора и согласованного фильтра, а также обеспечивает предварительную частотную фильтрацию внеполосных шумов.

Тракт оптимальной фильтрации и межпериодной обработки:

- СФ (Согласованный фильтр) – центральный элемент обработки. Осуществляет когерентное сжатие импульса во времени в B=Δfτи раз (где B – база сигнала). В результате сжатия протяженный во времени импульс превращается в узкий пик, амплитуда которого возрастает. Это позволяет РЛС достичь высокого разрешения по дальности ΔR при сохранении большой энергии излучения.

- Дет (Амплитудный детектор) – выделяет огибающую сжатого радиоимпульса, устраняя высокочастотное заполнение. Так как фаза от импульса к импульсу в пачке меняется случайно (некогерентный сигнал), детектор сбрасывает фазовую информацию, подготавливая сигналы к последующему энергетическому (некогерентному) суммированию.

- АВК (Амплитудно-временной квантователь) – выполняет функции скоростного аналого-цифрового преобразования. Он дискретизирует аналоговый сигнал по времени с шагом τд (период тактирования от ГТИ) и осуществляет первичное пороговое квантование по уровню X0.

- Регистры сдвига (Линии задержки на период Tп)  – организуют многоканальную структуру обработки по дальности.

- Σ (Цифровой сумматор) – выполняет некогерентное накопление пачки сигналов. Он суммирует амплитуды для всех m = 22 импульсов, пришедших из временных каналов задержки, что приводит к радикальному увеличению отношения сигнал/шум на его выходе.

- ЦК (Цифровой компаратор) – выполняет функции решающего устройства (второй порог обнаружителя). Он сравнивает накопленную в сумматоре величину с расчетным цифровым порогом.

- ГИ сброса (Генератор импульсов сброса) – вспомогательный узел управления, формирующий короткий импульс обнуления в конце каждого цикла накопления пачки сигналов (после прохождения антенной зоны обзора цели).

Определим mR – разрядность регистров сдвига, которое определяется числом элементов дальности:

mR=Rmax-Rmin∆R=2.332∙103=2332

Величина порога (количество “единиц”) для флуктуирующего сигнала:

K0=1.5m=7.036=8

Число угловых каналов:

nα=εα∆α=36°1.4°=25.714=26

Число каналов по скорости:

mV=Vmax-Vmin∆VR=6.019∙10-3=1

Требуемая вероятность ложной тревоги в каждом канале:

Fi=FmVnαmR=1.649∙10-9

Нормированный порог квантования:

X0=U0σш=2ln1pш,

где pш- вероятность превышения шумовым выбросом порога квантования.

F и pш связаны следующим выражением:

Fpш=k=K0mm!k!m-k!∙pшk1-pшm-k

Рисунок 4 - Зависимость F от pш

Из графика видно, что при требуемой вероятности ложной тревоги, pш=0.0168177, тогда нормированный порог квантования:

X0=2ln10.0168177=2.858

- С учетом потерь на обработку рассчитать требуемую мощность ПРД, необходимую для обеспечения заданной вероятности обнаружения на максимальной дальности.

Цель описывается моделью Рэлея (флуктуирующие амплитуда и фаза), что соответствует модели Свёрлинга типа 1 или 2. Некогерентное накопление m = 22 импульсов пачки снижает требуемое ОСШ для одиночного импульса. Пороговое ОСШ для нефлуктуирующей цели вычисляется по формуле Олберсгейма (аппроксимация для некогерентного накопления m импульсов):

Dq=Fi11+q22→qтр=2lnFilnD-1=2ЭΣN0→ЭΣN0=lnFilnD-1

ЭΣN0=lnFilnD-1=325.836

ЭN0т=10logЭΣN0=25.13

Требуемое отношение сигнал/шум:

Э1N0=ЭN0-10logm=11.706

Доплеровское смещение частоты:

FDmax=2Vmaxλ=2.2∙104 Гц

FDmin=2Vminλ=1.2∙104 Гц

FD=FDmax-FDmin=1∙104 Гц

Потери, возникающие из-за доплеровского сдвига частоты:

βD=-10logpΩFDmax=0.023 дБ

Потери, возникающие за счет диаграммы направленности антенны:

βДН=2 дБ

Потери на цифровую обработку для m>10:

βцо=2.5 дБ

Потери на некогерентность:

βнкг=4.5 дБ

Потери для гауссовой характеристики направленности: 
βа=2 дБ

Общие потери:

qвх=Э1N0+βнкг+βцо+βа+βДН+βD=22.729дБ

Потери в антенно-фидерном тракте:

L=10η10=1.862

Геометрическая площадь антенны:

Sгеом=λ2∆α∙∆β∙π1802=0.69 м2

Эффективная площадь антенны (КИП = 0.5):

Sэфф=Sгеом∙КИП=0.345 м2

КНД антенны:

Ga=4∙π∙Sэффλ2=433.329

Спектральная мощность шума:

N0=k ∙Tш=648.59∙10-23 Дж

Время накопления пачки:

Тнк=m∙Tп=0.012 с

Минимальное отношение сигнал/шум на входе:

qmin=2∙100.1∙qвх=19.363

Мощность передатчика:

Pпрд=Rmax4∙4π3∙L∙qmin∙N0λ2∙σц∙Tп∙Ga2=706.409 Вт

Pср=PпрдQ=1.521∙105 Вт

- Рассчитать характеристики согласованного фильтра при цифровой реализации и при аналоговой реализации на ПАВ

Согласованный фильтр (СФ) является оптимальным линейным фильтром, максимизирующим отношение сигнал/шум на своём выходе. Для детерминированного сигнала x(t) его импульсная характеристика зеркальная копия входного сигнала, сдвинутой на момент t₀. При подаче на вход СФ ФМн-сигнала на его выходе формируется сжатый импульс с АКФ, совпадающей с АКФ кода.

Рисунок 5 - Структурная схема ЦСФ

Период дискретизации АЦП:

∆tацп=12∙∆fс=1∙10-7 с

Частота дискретизации:

∆fд=1∆tацп=1∙106 Гц

Минимальное количество отсчетов в спектре равно количеству элементов разрешения по дальности, то есть:

mR=Rmax-Rmin∆R=2.32∙103

В соответствии с алгоритмом, дополним число отсчетов до ближайшей степени двойки, тогда:

Nвх БПФ=2048;	Nоп БПФ=2048

Разрядность на входе системы:

Q вхс=logNвх БПФ,2=11

Массив свертки на выходе перемножителя:

Nвых БПФ=Nвх БПФ+Nоп БПФ=4096

Разрядность на выходе системы:

Q выхс=logNвых БПФ,2=12

Суть алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) заключается в процедуре «прореживания». Это значит, что исходная выборка, требующая порядка N² вычислительных операций при использовании прямого ДПФ, разбивается на две одинаковые подпоследовательности. Этот способ оптимизации расчетов позволяет радикально сократить объем необходимых умножений.

Рисунок 1 - Структурная схема согласованного ФМн фильтра на ПАВ. 1, 3, 4-входные преобразователи. 2 – выходной преобразователь.

Аналоговая реализация СФ на поверхностных акустических волнах (ПАВ) основана на использовании линий задержки на пьезоэлектрической подложке (кварц). Электрический сигнал преобразуется в ПАВ преобразователем, задерживается на структуре электродов и снова преобразуется в электрический сигнал.

Скорость распространения ПАВ в кварце лежит в пределах от 3.16∙103 м/с до 4∙103 м/с, тогда выберем:

VПАВ=3.16∙103 м/с

также примем, что сигнал в приемном тракте переносится на промежуточную частоту fп=10 МГц, тогда длина акустической волны:

λАВ=VfП=3.5∙10-4 м

Системы преобразователей 1 и 3 служат для возбуждения ПАВ и состоят из Nэл пар электродов:

Nэл=fП∆f=2

Nэл=fП∙τ0=2

Количество электродов во входном 4-м преобразователе:

Nэл=2fП∆f=4

Расстояние между отводами в каждой паре для получения акустического синхронизма должно быть:

d=λАВ2=1.75∙10-4 м

Протяжённость возбуждающих преобразователей 1 и 3:

l1=Nэл∙λАВ+λАВ4=7.875∙10-4 м; l2=l1

Длина каждого штыря W определяется величиной сопротивления излучения преобразователя Rа, согласованного с сопротивление подключаемого кабеля.

W=λАВ∙M0=0.019 м, где M0=53

Ширина электрода:

b=d2=0.875∙10-4 м

- Оценить погрешности углового (азимутального) пеленгования цели.

Поскольку некоторые погрешности очень малы, соответственно, ими можно пренебречь и учитывать только погрешность за счет флуктуаций цели, которое определяется по формуле:

ЭΣN0=lnFilnD-1=325.836

Тогда СКО углового пеленгования цели:

σa=∆α2∙π∙ЭΣN0= 0.031°