«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических систем

Отчет

по лабораторной работе №1

«КОДЫ, ИСПРАВЛЯЮЩИЕ ОШИБКИ»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Сизякова А.Ю.

Москва 										2026

Цель работы: изучение принципов работы кодеков в составе СПИ и анализ помехоустойчивости канала связи с кодированием.

Домашняя подготовка

- Зарисуйте упрощенные схемы кодека и ДСК. Укажите параметры всех блоков схемы. Рассчитайте скорости передачи двоичного сигнала на выходе каждого блока схемы. Определите, сколько отсчетов моделирования приходится на один сигнал на выходе каждого блока. Продумайте вопрос о согласовании скоростей передачи битов при переходе от входа блока на его выход.

Рисунок 1 - Модель ДСК

Рисунок 2 - Схема кодека

Таблица 1 – Параметры элементов

| № элемента на рис. 2 | Название библиотеки | Название группы | Название элемента | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Communications Library | Encode/ Decode | Blk Coder | Amplitude = 1V Rate = 1 Hz No.Levels = 2 Offset = 0V Phase = 0 |
| 21 | Logic Library | Gates/Buffers | Buffer | Gate Delay = 0 s Threshold = 0,5 V True Output = 1V False Output = 0V Rise Time = 0s Fall Time = 0s |
| 19 | Operator Library | Sample/Hold | Sampler | Sample Rate = 1Hz Aperture = 0s Jitter = 0s |
| 25 | Operator Library | Delays | Samp Delay | Initial Conditions: Fill Last Register Token Attribute: Passive Delay Samples = 184 Initial Condition = 0V |
| 42 | Function Library | Functions | Custom | Number of Inputs: 3 if(p(2) < p(0); if(p(1)=1;0;1);p(1)) |
| 14 | Communications Library | Encode/ Decode | Encode/ Decode | Blk Code: BCH Code Length n = 127 Inf. Bits k = 92 Correct t = 5 Threshold = 0,5 V Offset = 0s |
| 22 | Operator Library | Sample/Hold | Hold | Hold Value: Last Value Gain = 1 |
| 24, 16, 15, 23 | Sink | Analysis | Analysis | - |

Кодовая последовательность на выходе кодера имеет скорость:

mt=12792 = 1.380

Частота дискретизации модели 50 Гц, количество отсчётов на бит:

50 Гц1 бит/с=50 отсчётов/бит

Количество отсчётов на выходе кодера:

50 Гц1.38 бит/с=36.2 отсчётов/бит

- При выполнении лабораторной работы надо будет установить такие параметры ДСК, при которых не наблюдается искажений в канале связи. Запишем эти параметры канала в виде параметров блоков, входящих в модель ДСК.

Скорость передачи информации по ДСК не должна превышать пропускной способности C0 канала в ед. времени.

C0=1+p∙log21+1-p∙log21-p [бит/символ]

Пропускная способность C канала в единицу времени (в секунду) равна C/TC и измеряется в [бит/с], где скорость поступления двоичных символов на вход канала 1/TC.

- В пп.4, 5 раздела 9 данного описания предлагается задать несколько значений вероятности ошибки в ДСК.

Выберем такие значения p не превосходящее 0.1. Следовательно, возьмем следующие значения вероятности ошибки:

p=0.1, p=0.01, p=0.001

- Предположите реализацию модели ДСК на основе дискретных логических элементов.

Алгоритм работы блока 42:

ifp2<p0;ifp1=1;0;1;p1

где p(2) – случайное число из диапазона (0…b), поступает от датчика 43; p0- значение порога a, поступает от элемента 28; p1- кодовая последовательность бит, поступает с выхода кодера 13.

В соответствии с алгоритмом, если р(2) не меньше порога р(0), то входной бит без искажения передается на выход модели ДСК. Если р(2) меньше порога р(0), то входной бит искажается; в этом случае если значение входного бита равно 1, то на выход подается 0, и наоборот, если значение входного бита не равно 1 (то есть равно 0), то на выход подается 1.

p(0)

Произведем синтез:

КЦУ

U1

p(1)

p(2)

КЦУ

Рисунок 3 - Модель ДСК

Таблица истинности для первого блока КЦУ:

| p(0) | p(2) | U1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Тогда:

U1=p2+p0

Таблица истинности для второго блока КЦУ:

| U1 | p(1) | U2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Тогда:

U2=p1U1+U1p1

p(0)

Следовательно, полная модель ДСК из логических элементов можно увидеть на рис 4.

p(2)

U1p1

p1U1

U2

U1

p(1)

Рисунок 4 - Полная модель ДСК с логическими элементами