Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова (ИРЭ)

Кафедра радиотехнических систем

Лабораторная работа №1

по курсу «Основы теории радиосистем передачи информации»

| Группа: | ЭРэ-19-22 |
| --- | --- |
| Выполнил: | Ёлчев А.Д. |
| Проверил: | Сизякова А.Ю. |
| Дата: |  |
| Оценка: |  |

Москва

2026

1. Цель работы

Изучение принципов работы кодеков в составе систем передачи информации (СПИ) и анализ помехоустойчивости канала связи с кодированием.

2. Теоретическая часть

Канальное кодирование является одним из ключевых методов повышения достоверности передачи информации в системах связи. В данной лабораторной работе исследуется передача данных через двоичный симметричный канал (ДСК) с использованием циклических кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ).

Модель двоичного симметричного канала (ДСК) представляет собой дискретный канал без памяти, на входе и выходе которого алфавит состоит из символов {0,1}. В таком канале каждый переданный символ с вероятностью pk искажается (инвертируется) и с вероятностью 1-pk принимается верно. Искажения символов происходят статистически независимо.

Важной характеристикой канала является его пропускная способность — максимальное количество информации, которое можно передать по каналу за один символ. Для ДСК пропускная способность C0 вычисляется по формуле:

C0=1+pk⋅log2(pk)+(1-pk)∙log2(1-pk)

Данное выражение определяет теоретический предел, к которому стремится система при идеальном кодировании.

В качестве помехоустойчивого кода в работе используется циклический код БЧХ с параметрами (127, 92, 5). Его характеристики:

- Длина кодового слова: n=127 бит.

- Длина информационного слова: k=92 бита.

- Число проверочных (избыточных) битов: r=n-k=35.

- Исправляющая способность: t=5 битов.

Введение избыточности приводит к увеличению битовой скорости на выходе кодера по сравнению со скоростью поступления информации. Это отношение определяется скоростью кодирования k/n=92/127≈0.724, а обратная величина n/k≈1.38 показывает, во сколько раз возрастает тактовая частота в канале по сравнению с частотой следования информационных бит.

3. Описание моделируемой системы

Цифровая модель системы связи состоит из следующих основных функциональных блоков:

Рисунок 1 – Схема системы передачи данных

- Источник информации - формирует случайную двоичную последовательность m, разбитую на информационные слова длиной k=92 бита. Частота следования битов согласована с тактовой частотой кодера.

- Кодер преобразует каждое информационное слово m в кодовое слово u длины n=127 бит путём добавления r=35 проверочных символов. Используется циклический код БЧХ (127, 92, 5), способный исправлять любые t=5 ошибок в кодовом слове. На выходе кодера битовая скорость возрастает в n/k≈1,38 раза.

- Канал связи реализован как двоичный симметричный канал (ДСК) без памяти. В такой модели каждый передаваемый бит кодового слова u с вероятностью pk искажается (инвертируется), а с вероятностью 1-pk принимается без изменений.

- Декодер обрабатывает принятое слово r, вычисляет синдром и исправляет ошибки, кратность которых не превышает t=5. Восстановленное информационное слово m на выходе декодера имеет исходную длину k=92 бита.

- Блок анализа выполняет поэлементное сравнение переданной m и принятой m последовательностей, подсчитывает количество ошибочных битов и вычисляет экспериментальную оценку вероятности битовой ошибки (BER) на выходе декодера. Аналогично оценивается число ошибок на входе декодера (сравнением u и r).

4. Моделирование

4.1. Работа кодека в идеальном канале (без помех)

При установке вероятности ошибки в канале pk=0, искажения отсутствуют. Были получены следующие осциллограммы:

Рисунок 2 – Осциллограмма входного информационного слова

Рисунок 3 – Осциллограмма кодовой последовательности на выходе кодера

Рисунок 4 – Осциллограмма декодированного слова

4.2. Исследование помехоустойчивости в канале с шумом (ДСК)

Для определения теоретической зависимости оценка вероятности ошибки в результате моделирования ДСК BER были установлены следующие параметры системы:

- Длина кодового слова (n): 127

- Длина информационного слова (k): 92

- Исправляющая способность (t): 5

- Количество слов: 1000

Зависимость оценки вероятности канальной ошибки на входе декодера

| Вероятность ошибки, Pтеор | Количество ошибок, е |
| --- | --- |
| 0.001 | 132 |
| 0.005 | 630 |
| 0.010 | 1248 |
| 0.020 | 2561 |
| 0.035 | 4450 |
| 0.040 | 5122 |
| 0.045 | 5622 |
| 0.060 | 7740 |
| 0.80 | 10126 |
| 0.1 | 12794 |

Таблица 1 – Вероятность ошибки ДСК

Рисунок  5 – Зависимость оценки вероятности канальной ошибки от вероятности канальной ошибки на входе декодера

Зависимость оценки вероятности канальной ошибки на выходе декодера

Таблица 2 – Вероятность ошибки ДСК

| Вероятность ошибки, Pтеор | Количество ошибок, е |
| --- | --- |
| 0.001 | 0 |
| 0.005 | 0 |
| 0.010 | 7 |
| 0.020 | 214 |
| 0.030 | 876 |
| 0.035 | 1379 |
| 0.038 | 1834 |
| 0.040 | 2159 |
| 0.041 | 2305 |
| 0.042 | 2527 |
| 0.045 | 2928 |
| 0.050 | 3535 |
| 0.060 | 5016 |
| 0.070 | 6085 |
| 0.080 | 7299 |
| 0.090 | 8194 |
| 0.100 | 9140 |

Рисунок  6 – Зависимость оценки вероятности канальной ошибки от вероятности канальной ошибки на выходе декодера

5. Выводы

В ходе работы смоделирована система передачи информации с использованием помехоустойчивого циклического кода БЧХ (127, 92, 5), включающая кодер, двоичный симметричный канал (ДСК) и декодер

При моделировании неискажающего канала (pk=0) подтверждена корректность функционирования системы: информационная последовательность на входе кодера полностью совпадает с декодированной последовательностью на выходе декодера с учётом задержки, обусловленной накоплением 92-битового информационного слова в кодере.

Анализ результатов показал, что при pk≤0,005 вероятность ошибки на выходе декодера стремится к нулю. При увеличении pk выше этого порога количество ошибок в кодовом слове (длиной 127 бит) превышает исправляющую способность кода (t=5), что приводит к росту вероятности искажения переданной информации.

Таким образом, применение кода БЧХ(127, 92, 5) позволяет эффективно защищать данные в ДСК при уровне канальных ошибок до 0,005. При превышении этого порога требуются дополнительные меры повышения достоверности передачи.