«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических систем

Отчёт

по лабораторной работе №2

«МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕМОДУЛЯЦИИ

СИГНАЛОВ ФМ2»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Сизякова А.Ю.

Москва 										2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить способы формирования и демодуляции двоичного сигнала с фазовой манипуляцией (ФМ2), познакомиться с глаз-диаграммами, изучить влияние шума и расфазирования генераторов приемника и передатчика на характеристики сигнала и на ошибки демодуляции.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Постановка задачи получения оптимального алгоритма демодуляции сигналов 2ФМ заключается в 6 пунктах, а именно:

- Параметры сигнала точно определены: амплитуда, фаза несущей и длительность сигнала.

- Момент начала и окончания импульса каждого сигнала точно известен на входе или выходе приемника.

- Сигналы s1t и s2t- равновероятные, то есть вероятность одного из сигнала первым равна.

- Помеха – аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ)

- Приемник неискажающий.

- Реализуется посимвольный прием: решение, принятое на предыдущем такте, не влияет на решение на следующем такте.

Соответственно, показатели качества алгоритма заключаются в том, чтобы демодулировать с минимальной вероятностью ошибки принятой последовательности, то есть совпадение с переданной последовательностью и принятой.

Критерий оптимального алгоритма – это минимум средней вероятности ошибки.

Оптимальный алгоритм заключается в условии принятия решения:

- Если ξ1>0→ai=+1, принимается решение о передаче s1t;

- Если ξ1≤0→ai=-1, принимается решение о передаче s2t.

где ξ1=0Tr(t)∙s1tdt.

Решение задачи оптимизации заключается в том, чтобы обеспечить минимальную вероятность ошибки. Соответственно, если использовать не оптимальную схему, то вероятность ошибки будет больше, следовательно, хуже.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Фазовая манипуляция ФМ2 (BPSK – Binary Phase Shift Keying) – то метод цифровой модуляции, при котором фаза несущего колебания принимает одно из двух значений (0 или π) в зависимости от передаваемого двоичного символа. Амплитуда S0 и частота ω0 при этом остаются неизменными.

Сигнал на выходе модулятора ФМ2 описывается выражением:

sit=-S0Dtsinω0t,

где Dt- модулирующая последовательность прямоугольных импульсов с уровнями ±1.

Опорное колебание демодулятора:

g0t=sin(ω0t+φ)

где φ- фазовое рассогласование (расфазирование) между несущей принятого сигнала и опорным напряжением демодулятора.

Таким образом сигнал на выходе перемножителя:

sit∙g0t=-0.5Dtcosφ+0.5Dtcos2ω0t+φ

Критическое значение расфазирования определяется ситуацией, когда полезная составляющая на выходе демодулятора обращается в ноль, то есть cosφ=0. Это достигается при φ=±π2, что приведет к полной неопределенности и неизбежным ошибкам.

Глаз–диаграмма – это графический метод оценки качества цифрового сигнала, получаемый путём наложения всех возможных реализаций сигнала на интервале, равном двум тактовым интервалам 2τдв.

Основные характеристики глаз–диаграммы:

- Раскрытие глаза по вертикали (h) – характеризует запас помехоустойчивости: чем шире раскрытие, тем меньше вероятность ошибки при фиксированном уровне шума.

- Раскрытие глаза по горизонтали – определяет допустимый временной джиттер (ошибку синхронизации), при котором ещё возможно безошибочное принятие решения.

Качество демодуляции сигнала ФМ2 характеризуется вероятностью ошибки на бит (BER – Bit Error Rate). Для оптимального когерентного приёма сигналов ФМ2 в канале с АБГШ вероятность ошибки определяется формулой:

Pош=Q2EbN0

где:

Eb- Энергия, затрачиваемая на передачу одного бита

N0- Спектральная плотность мощности шума

Qx=12πx∞e-t22dt-Гауссовский интеграл ошибок

При наличии расфазирования эффективная энергия бита уменьшается в cos2(Δφ) раз, что приводит к энергетическому проигрышу:

Pош=Q2EbN0∙cosΔφ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

- Моделирование системы связи с сигналом ФМ2 в канале без ошибок (неискажающем)

Рисунок 1 - Структурная схема формирования и демодуляции сигнала с ФМ2

Рисунок 2 - Параметры моделирования

Рисунок 3 - Осциллограмма псевдослучайной последовательности

Рисунок 4 - Спектральная плотность мощности ПСП

Рисунок 5 - Осциллограмма опорного сигнала

Рисунок 6 - Спектральная плотность мощности опорного сигнала

Рисунок 7 - Осциллограмма модулированного сигнала

Рисунок 8 - Спектральная плотность мощность модулированного сигнала

Рисунок 9 - Осциллограмма сигнала с выхода перемножителя

Рисунок 10 - Спектральная плотность мощность на выходе перемножителя

Рисунок 11 – Осциллограмма отфильтрованного сигнала

Рисунок 12 - Спектральная плотность мощность отфильтрованного сигнала

Рисунок 13 – Осциллограмма децимированного сигнала

Рисунок 14 - Осциллограмма децимированного и отфильтрованного сигналов

Рисунок 15 - Осциллограмма исходной ПСП

Рисунок 16 - Осциллограмма восстановленной ПСП

В ходе моделирования системы связи с сигналами ФМ2 в канале без помех подтверждена работоспособность всех узлов тракта. Модуляция несущей частотой 200 Гц псевдослучайной последовательностью (10 Гц) прошла корректно; форма спектра сформированного сигнала полностью соответствует теоретической ФМ2. На этапе демодуляции после перемножителя зафиксировано наличие полезной низкочастотной огибающей и побочной компоненты на удвоенной частоте (400 Гц). Использование ФНЧ с полосой пропускания 10 Гц позволило эффективно отфильтровать ВЧ-составляющую. Отсутствие ошибок демодуляции подтверждается совпадением (рисунки 15 и 16) исходной ПСП и сигнала, восстановленного на выходе системы. Задержка между исходной и восстановленной ПСП происходит из-за того, что демодулятор является интегратором.

- Моделирование глаз–диаграмм при различных параметрах канала связи

Рисунок 17 - Глаз-диаграмма в отсутствие шума и расфазирования

На глаз–диаграмме (рисунок 17) наблюдается полностью открытый глаз. Раскрытие глаза по вертикали максимально, что говорит о максимальном запасе помехоустойчивости.

Рисунок 18 - Глаз-диаграмма в отсутствие шума и расфазирование 15

Рисунок 19 - Глаз-диаграмма в отсутствие шума и расфазирование 30

Рисунок 20 - Глаз-диаграмма в отсутствие шума и расфазирование 45

Рисунок 21 - Глаз-диаграмма в отсутствие шума и расфазирование 60

Рисунок 22 – Глаз-диаграмма в отсутствие шума и расфазирование 75

Рисунок 23 - Глаз-диаграмма в отсутствие шума и расфазирование 90

Таблица 1 – Значения раскрыва от разности фаз

| ∆φ, ° | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | 1 | 0.96 | 0.87 | 0.70 | 0.51 | 0.26 | 0 |

Рисунок 24 - График зависимости раскрыва от разности фаз

В ходе моделирования получены глаз–диаграммы при различных значениях расфазирования Δφ в отсутствие шума. Установлено, что с ростом Δφ раскрытие глаза h по вертикали уменьшается пропорционально cos(Δφ), что согласуется с теоретическими положениями.

При Δφ=0° раскрытие максимально и составляет 1. Как можно видеть из рисунка 24, что при увеличении расфазирования, запас помехоустойчивости уменьшается. При Δφ=90° достигается критический режим, глаз полностью закрыт, следовательно, раскрытие равно нулю, различение символов невозможно.

Рисунок 25 - Глаз-диаграмма в отсутствие расфазирование и СКО 0.5

Рисунок 26 - Глаз-диаграмма в отсутствие расфазирование и СКО 1.0

Рисунок 27 - Глаз-диаграмма в отсутствие расфазирование и СКО 1.5

Рисунок 28 - Глаз-диаграмма в отсутствие расфазирование и СКО 2.0

Рисунок 29 - Глаз-диаграмма в отсутствие расфазирование и СКО 2.5

Таблица 2 – Значения раскрыва от СКО шума

| СКО | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | 1 | 0.82 | 0.64 | 0.49 | 0.32 | 0.05 |

Рисунок 30 - График зависимости раскрыва от СКО шума

В ходе моделирования исследовано влияние АБГШ на раскрытие глаз-диаграммы при нулевом расфазировании установлено, что с увеличением СКО шума раскрытие глаза уменьшается. В отличие от изменения параметра расфазирования, шум не только уменьшает раскрытия по вертикали, но и увеличению ширины линий «век» диаграммы, что сопровождается ростом джиттера. Таким образом шум ухудшает помехоустойчивость одновременно по двум параметрам - амплитудному (вертикальной) и временному (горизонтальной).

- Диаграмма обмена

Построение диаграмм обмена осуществляется по принципу подбора значений СКО шума и разности фаз, при постоянстве раскрыва глаз-диаграммы. В данной лабораторной работе было выбрано значение h=0.5.

Таблица 3 – Значения СКО шума от разности фаз при раскрыве h = 0.5

| ∆φ, ° | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0 |

Рисунок 31 - График диаграммы обмена

Из графика диаграммы обмена (рисунок 31) видно, что зависимость СКО шума от Δφ имеет линейный характер: увеличение расфазирования требует пропорционального уменьшения СКО шума для сохранения одинакового раскрытия глаза.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы была успешно смоделирована система связи с использованием двоичной фазовой манипуляции, изучены способы формирования и демодуляции сигналов с ФМ2.

Подтверждена корректность работы всех узлов системы. Процесс демодуляции, основанный на перемножении принятого сигнала с опорной и последующей фильтрации низких частот (ФНЧ), обеспечил полное восстановление исходной псевдослучайной последовательности (ПСП) в неискажающем канале. Зафиксированная временная задержка обусловлена инерционными свойствами интегратора в составе демодулятора.

Экспериментально подтверждена теоретическая зависимость раскрыва глаз-диаграммы h от фазового рассогласования ∆φ. Установлено, что с ростом ∆φ амплитудный запас помехоустойчивости уменьшается пропорционально cos∆φ, достигая критического значения при ∆φ=90°, когда раскрытие глаза становится нулевым и демодуляция невозможна.

Исследование аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) показало, что увеличение СКО шума приводит не только к уменьшению вертикального раскрытия глаза, но и к размытию линий «век», что свидетельствует о росте временного джиттера и одновременном ухудшении помехоустойчивости по амплитудному и временному параметрам.