Теоретическая часть

Исследуемая схема представляет собой систему передачи цифровой информации с сигналом ФМ2 (BPSK), состоящую из модулятора, канала распространения (в данной работе без шума) и демодулятора с системой восстановления несущей (СВН). Модулятор сигнала ФМ2 формирует радиоимпульсы прямоугольной формы, в которых информационная последовательность задаётся скачком фазы несущего колебания на 0 или π, то есть полярность бита определяет знак амплитуды несущей. Демодулятор реализует когерентный приём на основе коррелятора, выполняя три операции: детектирование (перенос спектра в область низких частот перемножением с опорным колебанием), дискретизацию (взятие отсчётов в тактовые моменты) и распознавание отсчётов с помощью компаратора с нулевым порогом.

Поскольку сигнал ФМ2 является сигналом с подавленной несущей и не содержит детерминированной составляющей на частоте несущего колебания, для формирования когерентной опоры используется СВН, построенная по синфазно-квадратурной схеме (система Костаса). В её состав входят два канальных перемножителя с фильтрами нижних частот (ФНЧ₁ и ФНЧ₂), функциональный преобразователь, фильтр контура обратной связи и генератор, управляемый напряжением (ГУН), выходное колебание которого служит опорным для демодулятора. Нелинейное перемножение синфазного и квадратурного каналов позволяет устранить информационную модуляцию и сформировать сигнал ошибки, который через ФНЧ подстраивает фазу ГУН, обеспечивая когерентность опорного колебания при отсутствии расфазирования θ = 0.

Часть 1. Анализ демодулятора

На осциллограммах входной псевдослучайной последовательности и сформированного сигнала ФМ2 наблюдается чёткое соответствие смены полярности битов скачкам фазы несущего колебания на π, причём разрывы фазы возникают в моменты смены символов. Спектр сигнала на выходе канала демонстрирует основной лепесток на несущей частоте 1000 Гц с уровнем –13 дБ, ширина которого пропорциональна скорости передачи, а после прохождения полосового фильтра подавляются дальние спектральные составляющие, остаются главный и два боковых лепестка. Сравнение входной и выходной последовательностей показывает их полное совпадение с точностью до задержки на один такт, обусловленной фильтрацией, что подтверждает корректную работу демодулятора и правильную настройку модели в канале без шума.

Часть 2. Анализ СВН (синфазный и квадратурный каналы)

На выходах перемножителей синфазного и квадратурного каналов наблюдается, что синфазная составляющая имеет больший уровень по сравнению с квадратурной, что объясняется наличием остаточной фазовой ошибки слежения, изменяющейся пропорционально синусу этой ошибки. На выходе канальных ФНЧ первого порядка (RC-цепочек) выделяется медленно меняющаяся огибающая, а высокочастотные компоненты на удвоенной частоте 2000 Гц успешно подавляются, что подтверждается спектральными графиками. Сигнал на выходе фазового детектора по форме и амплитуде близок к сигналу квадратурного канала, поскольку он формируется перемножением синфазной и квадратурной составляющих и далее управляет частотой ГУН.

Часть 3. Анализ СВН при Δφ ≠ 0

При начальном фазовом рассогласовании менее 90° переходный процесс на выходе фазового детектора стартует с положительного значения, тогда как при углах более 90° процесс начинается с отрицательной полуплоскости. После завершения переходного процесса фазовая ошибка во всех случаях сводится к нулю, и система входит в синхронизм, формируя опорное колебание, синфазное входному. Чем ближе начальное рассогласование к 90°, тем дольше длится переходный процесс и тем выше начальная амплитуда сигнала ошибки на выходе ФД, что отражает особенность дискриминационной характеристики вблизи границы рабочего участка.

Часть 4. Анализ СВН при Δf ≠ 0

При частотной расстройке 3 Гц относительно несущей 1 кГц система отрабатывает переходный процесс примерно за 30 секунд, после чего входит в устойчивый режим, а спектр на выходе ГУН оказывается смещённым на величину расстройки. При увеличении расстройки до 6 Гц при коэффициенте усиления 1 переходный процесс существенно затягивается и фактически не достигает установившегося режима, что требует увеличения коэффициента усиления ФНЧ до 3 для надёжного захвата. Анализ показывает, что полоса захвата СВН тем шире, чем выше коэффициент усиления, однако чрезмерное его повышение, расширяя полосу захвата, одновременно ухудшает подавление помех и способно вызвать срыв слежения, что делает выбор параметров компромиссом между скоростью захвата и помехоустойчивостью.

Часть 5. Анализ дискриминационной характеристики

Дискриминационная характеристика СВН имеет форму, соответствующую зависимости sin(2φ), что является следствием нелинейного перемножения синфазного и квадратурного каналов в схеме Костаса. Главной особенностью данной характеристики является её независимость от передаваемого информационного сигнала D(t), благодаря чему фазовая манипуляция не влияет на работу системы восстановления несущей. По сравнению с обычной ФАП, работающей по немодулированному сигналу, линейный рабочий участок характеристики оказывается вдвое короче, поэтому в данной схеме при наличии помех более вероятен выход ошибки за пределы рабочего диапазона и срыв слежения.