«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических систем

Реферат

На тему: «Стандарты цифрового ТВ»

По дисциплине:

«Основы теории радиосистем передачи информации»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Сизякова А.Ю.

Москва 										2026

Оглавление

Введение	3

1. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ И СКОРОСТИ	4

1.1 Обзор используемых частотных диапазонов в цифровом ТВ	4

Наземное цифровое телевидение	4

Спутниковое телевидение	5

Кабельное телевидение	6

1.2 Соотношение частот и пропускной способности	6

Спектральная эффективность	7

Влияние частотного диапазона	7

1.3 Оценка скоростей передачи данных для различных стандартов	8

Факторы, определяющие результирующую скорость	8

Скорости для эфирных стандартов DVB-T и DVB-T2	9

2. ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ И КОДИРОВАНИЯ	12

2.1. Основные виды модуляции в цифровом вещании	12

2.2. Принципы и методы помехоустойчивого кодирования	12

2.3. Примеры реализации модуляции и кодирования в стандартах	13

3. МЕТОДЫ СЖАТИЯ ВИДЕО И АУДИО	15

3.1. Принципы сжатия видеоданных	15

3.2. Алгоритмы сжатия аудиосигнала	16

3.3. Роль сжатия в оптимизации трафика и сохранении качества	16

4. АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ И СОВМЕСТИМОСТЬ	17

4.1. Ключевые международные стандарты цифрового ТВ	17

4.2. Сравнительный анализ технических характеристик стандартов	18

4.3.	Проблемы совместимости	19

Заключение	21

Список литературы	23

Введение

Цифровое телевидение представляет собой современный этап развития систем передачи видеосигналов, основанный на использовании методов цифровой обработки, сжатия и передачи информации. В отличие от аналогового телевидения, цифровые системы обеспечивают более высокое качество изображения и звука, устойчивость к помехам, а также возможность эффективного использования частотного спектра.

Стандарты цифрового телевидения представляют собой важный аспект современной жизни, обеспечивая высокое качество передачи. Цель данного реферата заключается в обзоре основных стандартов цифрового телевидения, а именно о частотных диапазонах, скоростях передачи, методах модуляции, помехоустойчивом кодировании и сжатии данных в контексте цифрового телевидения.

Актуальность темы обусловлена стремительным развитием цифровых стандартов вещания, таких как DVB, ATSC, ISDB и DTMB, которые используются в различных регионах мира. Эти стандарты различаются по используемым частотным диапазонам, методам модуляции, способам кодирования и алгоритмам сжатия, что делает необходимым их системный анализ.

1. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ И СКОРОСТИ

1.1 Обзор используемых частотных диапазонов в цифровом ТВ

Цифровое телевидение использует широкий спектр радиочастот, распределённых в зависимости от типа вещания: наземного (эфирного), кабельного или спутникового. Выбор диапазона определяется физическими свойствами распространения радиоволн, требованиями к пропускной способности и устойчивостью к помехам.

Наземное цифровое телевидение

Наземное цифровое телевидение представляет собой систему передачи телевизионного сигнала с использованием наземных передающих станций и приёма сигнала с помощью антенн.

Для наземного телевидения применяются диапазоны:

- VHF (Very High Frequency): 174-230 МГц

- UHF (Ultra High Frequency): 470-862 МГц

Диапазон VHF характеризуется меньшим затуханием сигнала и лучшей способностью огибать препятствия, что обеспечивает большую дальность распространения. Однако его пропускная способность ограничена, что снижает эффективность при передаче многопрограммных цифровых потоков.

В отличие от VHF, диапазон UHF обладает большей шириной полосы и, как следствие, позволяет передавать значительно больше информации. Именно поэтому современные стандарты, такие как DVB-T и DVB-T2, преимущественно используют UHF-диапазон.

Распространение радиоволн в наземном телевидении подвержено влиянию: рельефа местности, застройки и многолучевого распространения (отражения от объектов).

Многолучевость является одной из ключевых проблем эфирного вещания, так как приводит к складыванию сигналов. Однако в цифровых системах данная проблема решается за счёт применения OFDM-модуляции, а именно мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов, которая разбивает поток данных на множество поднесущих и делает систему устойчивой к задержкам сигналов.

Спутниковое телевидение

Спутниковое телевидение основано на передаче сигнала от наземной станции на спутник с последующей ретрансляцией на обширную территорию покрытия.

Для спутниковых систем характерно использование более высоких частот:

Таблица 1 – Диапазоны частот спутникового телевидения

| Диапазон | Частоты | Особенности |
| --- | --- | --- |
| C-диапазон | 3,4-8 ГГц | Высокая устойчивость к дождю |
| Ku-диапазон | 10,7-12,75 ГГц | Широко используется в вещании |
| Ka-диапазон | 20-30 ГГц | Высокая пропускная способность |

Ku-диапазон является основным в современных системах спутникового телевидения благодаря своим свойствам, таким как пропускная способность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Например, C-диапазон обладает ограниченной пропускной способностью и необходимость в использовании антенн большого размера, что не подходит для общего пользования, а Ka-диапазон имеет сильное влияние от погодных условий, что делает его намного хуже, по сравнению с Ku-диапазоном, в помехоустойчивости.

Кабельное телевидение

Кабельное телевидение представляет собой систему передачи телевизионного сигнала по проводным линиям связи, чаще всего коаксиальным или оптоволоконным кабелям. Данный тип вещания использует диапазон до 1 ГГц. Основное преимущество данного типа вещания: отсутствие влияния внешних факторов (атмосферные помехи, рельеф), что позволяет использовать более эффективные методы модуляции и достигать высокого качества передачи данных.

Основным стандартом цифрового кабельного телевидения является DVB-C, а его последующей улучшенной версией - DVB-C2.

Частотный диапазон условно делится на несколько областей:

Таблица 2 – Диапазоны частот кабельного телевидения

| Диапазон | Частоты | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Обратный канал | 5-65 МГц | Передача данных от абонента |
| Прямой канал | 85-862 МГц | Телевещание и интернет |
| Расширенный диапазон | до 1-1,2 ГГц | Современные сети |

1.2 Соотношение частот и пропускной способности

Пропускная способность канала связи является одной из ключевых характеристик любой системы передачи информации, в том числе цифрового телевидения. Она определяется максимальной скоростью передачи данных, при которой обеспечивается заданное качество сигнала.

Ограничение пропускной способности канала задаётся теоремой Шеннона:

C=B∙log21+SN,

где C- пропускная способность канала (бит/с); B- ширина полосы частот (Гц); S/N- отношение сигнал/шум.

Следовательно, можно сделать выводы:

- пропускная способность линейно зависит от ширины полосы частот;

- при увеличении отношения сигнал/шум возможно использование более эффективных методов передачи;

- рост пропускной способности логарифмически ограничен.

Спектральная эффективность

В практических системах важным параметром является спектральная эффективность, показывающая сколько бит передаётся в 1 Гц спектра, определяемая как:

η=RB,

где R- скорость передачи данных; B- ширина полосы.

Чем выше спектральная эффективность стандарта, тем больше телеканалов можно разместить в том же частотном диапазоне. Переход к стандартам второго поколения (например, DVB-T2) позволил увеличить пропускную способность на 30-50% в той же полосе частот за счет более совершенных методов модуляции.

Тем не менее рост эффективности неизбежно ведет к снижению помехоустойчивости. Чем плотнее упаковываются данные в каждый герц полосы, тем выше требования к качеству сигнала и тем сложнее оборудованию безошибочно выделить полезную информацию на фоне шумов.

Влияние частотного диапазона

Частотный диапазон влияет на пропускную способность: на более высоких частотах доступна большая полоса частот, увеличение каналов передачи и скорости передачи, но при этом с ростом частоты увеличиваются потери сигнала, ухудшается помехоустойчивость. Соответственно возникает компромисс в скорости и надежности систем.

Таблица 3 – Характеристики при изменении параметров

| Параметр | Улучшение параметров | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Частота | рост пропускной способности | рост затухания |
| Порядок модуляции | рост скорости | снижение устойчивости |
| Кодирование | рост надежности | снижение полезной скорости |

1.3 Оценка скоростей передачи данных для различных стандартов

Скорость передачи данных является ключевым параметром цифрового телевидения, так как именно она определяет, какое количество телевизионных программ может быть передано в одном частотном канале, а также их качество.

В отличие от аналогового телевидения, где один канал соответствовал одной программе, в цифровом телевидении используется мультиплексирование, позволяющее передавать несколько программ одновременно. Поэтому важно понимать, как формируется скорость передачи и от чего она зависит.

Факторы, определяющие результирующую скорость

Результирующая полезная скорость передачи данных в канале связи зависит от следующих ключевых факторов:

- Ширина полосы радиочастотного канала: чем шире полоса канала, тем больше информации потенциально можно передать. Для наземного (эфирного) телевидения в России и Европе стандартной является ширина полосы 8 МГц. В других странах могут использоваться полосы 6 МГц (США, Япония) или 7 МГц. DVB-T2, помимо этого, поддерживает универсальные полосы.

- Тип модуляции: Определяет, сколько бит информации может быть закодировано в одном передаваемом символе. Например:

- QPSK (M=4) передает 2 бита/символ.

- 16-QAM (M=16) передает 4 бита/символ.

- 64-QAM (M=64) передает 6 бит/символ.

- 256-QAM (M=256) передает 8 бит/символ.

Переход на более высокий порядок QAM напрямую увеличивает скорость, но предъявляет более жесткие требования к отношению сигнал/шум (ОСШ) в точке приема.

- Скорость помехоустойчивого кода: показывает долю полезной информации в общем потоке после внесения избыточности для защиты от ошибок. Например, кодовая скорость 2/3 означает, что из каждых 3 бит, передаваемых в канале, только 2 являются полезными, а 1 бит - избыточный (защитный). Чем ниже кодовая скорость (например, 1/2), тем выше помехозащищенность, но ниже полезная скорость передачи.

- Относительная длина защитного интервала: В технологии OFDM для борьбы с межсимвольной интерференцией, вызванной многолучевым распространением, перед каждым полезным символом передается его копия - защитный интервал. Длина защитного интервала Δ выбирается как часть от длительности полезного символа (например, 1/4, 1/8, 1/32). Защитный интервал - это служебные данные, которые снижают полезную пропускную способность, так как во время его передачи никакая новая информация не поступает. Полезная скорость передачи пропорциональна отношению TиTи+Δ.

Скорости для эфирных стандартов DVB-T и DVB-T2

Рассмотрим, как изменение этих параметров влияет на скорость на примере наиболее распространенных стандартов для канала 8 МГц.

DVB-T: Максимальная скорость в DVB-T достигается при использовании наименее защищенных, но самых "быстрых" режимов: модуляция: 64-QAM (6 бит/символ), кодовая скорость 7/8, защитный интервал 1/32.

В такой конфигурации полезная скорость составляет 31,7 Мбит/с. Этого достаточно для передачи 4-5 программ стандартной четкости (SD) или 1-2 программ высокой четкости (HD) в кодеках первого поколения (MPEG-2).

DVB-T2: предлагает гораздо более гибкие настройки и передовые технологии, позволяющие значительно увеличить скорость. Максимальная скорость достигается в расширенном режиме со следующими параметрами: модуляция: 256-QAM (8 бит/символ), кодовая скорость 5/6, защитный интервал 1/128 (очень короткий)

В этой конфигурации полезная скорость достигает 50,3 Мбит/с. Прирост по сравнению с DVB-T составляет более 60%. Такой поток может вместить, например, 10-12 SD-каналов в H.264 или несколько 4K-каналов в H.265.

Важно понимать, что скорость может варьироваться в широких пределах. Например, режим с высокой защитой (QPSK 1/2, GI 1/4) даст скорость всего около 7 Мбит/с, но позволит уверенно принимать сигнал в самых сложных условиях, на границе зоны покрытия.

Скорости для спутниковых стандартов DVB-S и DVB-S2

В спутниковом телевидении также произошла значительная эволюция скорости передачи данных при использование тех или иных модуляций.

DVB-S: Типичная скорость для транспондера составляла около 38 Мбит/с (при использовании модуляции QPSK).

DVB-S2: благодаря внедрению более эффективных модуляций (8PSK, 16APSK, 32APSK) и мощных LDPC-кодов, скорость на том же транспондере выросла до 48–49 Мбит/с при 8PSK. Использование 16APSK позволяет достичь скоростей до 85 Мбит/с и выше, что делает возможной передачу до 4-5 HDTV-каналов в одном транспондере.

Скорости для кабельных стандартов DVB-C

В кабельных сетях, где сигнал защищен от внешних эфирных помех, можно использовать самые высокие порядки модуляции. Если в DVB-C обычно применяется 64-QAM или 256-QAM, то DVB-C2 (второе поколение) поддерживает модуляцию до 4096-QAM, что обеспечивает еще более высокую спектральную эффективность и скорость передачи в той же полосе частот.

2. ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ И КОДИРОВАНИЯ

2.1. Основные виды модуляции в цифровом вещании

Цифровая модуляция - это процесс преобразования цифрового потока в радиосигнал, пригодный для передачи по каналу связи. Выбор типа модуляции определяет компромисс между скоростью и помехоустойчивостью.

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) - квадратурная фазовая манипуляция. Использует 4 фиксированных значения фазы несущей, что позволяет передавать 2 бита информации на один символ. Это очень помехоустойчивый вид модуляции, используемый в спутниковом телевидении и в эфирном ТВ для приема в сложных условиях (на границе зоны покрытия), так как сигнал может быть принят даже при низком отношении сигнал/шум (ОСШ).

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - квадратурная амплитудная модуляция. Здесь информация кодируется изменением как фазы, так и амплитуды сигнала. Это позволяет разместить на сигнальной плоскости больше точек (символов). Кратность модуляции обозначается числом перед QAM (например, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM). Чем выше число, тем больше бит переносит один символ (4, 6 и 8 бит соответственно) и тем выше скорость, но платой за это является более высокое требование к ОСШ в канале. 16-QAM и 64-QAM - стандарт для DVB-T, а 256-QAM внедрен в DVB-T2 и DVB-C2.

VSB (Vestigial Side Band Modulation) - амплитудная модуляция с частично подавленной боковой полосой. Используется в североамериканском стандарте ATSC. 8-VSB обеспечивает передачу 8-уровневого сигнала (3 бита на символ) в полосе 6 МГц.

2.2. Принципы и методы помехоустойчивого кодирования

Если кодирование источника (сжатие) призвано убрать избыточность, то помехоустойчивое (канальное) кодирование, наоборот, вносит контролируемую избыточность для обнаружения и исправления ошибок, возникших при передаче.

В стандартах ЦТВ используется каскадное кодирование, которое эффективно борется как с одиночными, так и с пакетными ошибками:

- Внешнее кодирование. В стандартах первого поколения (DVB-T) это коды Рида-Соломона (RS). Они работают с блоками (пакетами) данных. Например, код RS(204, 188, 8) добавляет к каждому пакету транспортного потока длиной 188 байт 16 проверочных байт, что позволяет исправить до 8 ошибочных байт в пакете. Это эффективно против длинных пачек ошибок.

- Внутреннее кодирование. В DVB-T это сверточные коды. Они работают с непрерывным потоком битов. Параметр кода - скорость - может принимать значения 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. Чем ниже скорость (например, 1/2), тем больше избыточности и выше защита. Для декодирования используется алгоритм Витерби, который эффективно исправляет одиночные ошибки.

- Коды нового поколения. В стандартах второго поколения (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2) применяются LDPC-коды (Low-Density Parity-Check). Это мощные коды, которые позволяют работать в канале с отношением сигнал/шум всего на 0.3–1 дБ выше теоретического предела Шеннона, что дает огромный выигрыш в энергетике или скорости.

2.3. Примеры реализации модуляции и кодирования в стандартах

Для лучшего понимания того, как описанные выше виды модуляции и помехоустойчивого кодирования применяются на практике, рассмотрим их реализацию в ключевых стандартах цифрового телевидения. Сравнительная таблица ниже систематизирует информацию по основным семействам стандартов и их поколениям.

Таблица 4 - Модуляция и кодирование в стандартах цифрового ТВ

| Стандарт | Среда | Виды модуляции | Помехоустойчивое кодирование | Ключевая особенность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DVB-T | Наземное | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | Сверточный код (1/2…7/8) + RS(204,188) | Каскадное кодирование, перемежение |
| DVB-T2 | Наземное | QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM | LDPC (1/2…5/6) + BCH | Приближение к пределу Шеннона, режимы до 32k |
| DVB-S | Спутниковое | QPSK | Сверточный код + RS | Максимальная помехоустойчивость |
| DVB-S2 | Спутниковое | QPSK, 8PSK, 16/32APSK | LDPC + BCH | APSK для нелинейных усилителей, ACM |
| DVB-C | Кабельное | 16…256-QAM | RS(204,188) | Простая схема, высокая скорость |
| DVB-C2 | Кабельное | 16…4096-QAM | LDPC + BCH | OFDM, рост эффективности |

3. МЕТОДЫ СЖАТИЯ ВИДЕО И АУДИО

3.1. Принципы сжатия видеоданных

Необходимость сжатия видео продиктована колоссальным объемом несжатого видеопотока. Например, для сигнала стандартной четкости (SD) он составляет ~165 Мбит/с, а для высокой четкости (Full HD) ~1,24 Гбит/с. Передача таких потоков в эфирном канале шириной 8 МГц невозможна.

Задачу сжатия решают стандарты, разработанные группой MPEG (Moving Picture Experts Group).

Сжатие видео основано на устранении трех типов избыточности:

- Пространственная избыточность: Соседние пиксели в кадре часто имеют близкие значения (например, фон). Для ее устранения применяется дискретное косинусное преобразование (ДКП) или его модификации, которое концентрирует энергию сигнала в низкочастотной области.

- Временная избыточность: Последовательные кадры видео обычно очень похожи. Для ее устранения используется межкадровое предсказание. Изображение разбивается на блоки, для которых в соседних кадрах ищутся похожие блоки. Кодируется не сам блок, а разница между ним и найденным блоком (вектор движения).

Для организации предсказания используются три типа кадров:

- I-кадры (Intra-coded): Опорные, кодируются независимо (как JPEG). Обеспечивают точки входа в поток.

- P-кадры (Predictive): предсказываются из предыдущих I или P-кадров.

- B-кадры (Bi-predictive): предсказываются из двух соседних кадров (прошлого и будущего), обеспечивая максимальную степень сжатия.

3.2. Алгоритмы сжатия аудиосигнала

MPEG-1 Layer II (MP2): использовался в ранних системах DVB-S и DVD. Обеспечивает умеренное сжатие при невысокой сложности.

AAC (Advanced Audio Coding): более совершенный стандарт, обеспечивающий лучшее качество при том же битрейте по сравнению с MP3 и MP2. Широко применяется в современном спутниковом и эфирном ТВ (включая DVB-T2).

AC-3 (Dolby Digital): стандарт для многоканального звука, используемый в стандарте ATSC и многих системах DVB.

3.3. Роль сжатия в оптимизации трафика и сохранении качества

Эволюция стандартов сжатия играет ключевую роль в развитии телевидения:

MPEG-2: позволил впервые перейти к цифровому вещанию. Для SD-качества требовал 3-6 Мбит/с.

H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding): обеспечил двукратное увеличение степени сжатия по сравнению с MPEG-2 при том же качестве. Это сделало возможным массовое вещание в формате HDTV (8-12 Мбит/с) и развитие интернет-видео.

H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding): еще раз удвоил эффективность сжатия. Это ключевой кодек для эпохи Ultra HD (4K, 8K), позволяющий передавать 4K-канал в потоке около 15-25 Мбит/с.

4. АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ И СОВМЕСТИМОСТЬ

4.1. Ключевые международные стандарты цифрового ТВ

- DVB (Digital Video Broadcasting): Европейское семейство стандартов, самое распространенное в мире (включая Россию). Охватывает все среды передачи: спутниковую (DVB-S, DVB-S2), кабельную (DVB-C, DVB-C2), эфирную (DVB-T, DVB-T2) и мобильную (DVB-H, DVB-NGH). В основе лежит транспортный поток MPEG-TS и технологии COFDM (для эфира) или QAM (для кабеля).

- ATSC (Advanced Television Systems Committee): Североамериканский стандарт (США, Канада, Мексика, Южная Корея). Для эфирного вещания использует модуляцию 8-VSB, что отличает его от DVB. ATSC 3.0 следующего поколения базируется на IP-технологиях и OFDM.

- ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting): Японский стандарт. Его ключевая особенность - сегментированная структура канала, позволяющая вести вещание как на стационарные приемники, так и на мобильные устройства (ISDB-T) в одном и том же канале. Принят также в странах Южной Америки.

- DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast): Китайский стандарт для наземного цифрового мультимедийного вещания, использующий собственные методы канального кодирования и модуляции (TDS-OFDM).

Рисунок 1 - Зоны распространения международных стандартов телевещания

4.2. Сравнительный анализ технических характеристик стандартов

Для понимания глобальной картины развития цифрового телевидения необходимо провести сравнительный анализ четырех основных семейств стандартов: европейского DVB, американского ATSC, японского ISDB и китайского DTMB. Несмотря на то, что все они решают одну задачу - доставку цифрового контента зрителю, технические подходы к ее решению существенно различаются. Эти различия касаются методов модуляции, принципов построения кадра, помехоустойчивого кодирования и, как следствие, областей эффективного применения.

- Семейство DVB (Digital Video Broadcasting) является наиболее распространенным в мире, включая Россию и страны Европы. Его ключевая особенность - использование технологии COFDM для наземного вещания. Этот метод модуляции делит широкий канал на множество узких поднесущих, что обеспечивает высокую устойчивость к многолучевому распространению сигнала и позволяет строить одночастотные сети. В зависимости от требуемой скорости и помехозащищенности, в DVB-T и DVB-T2 применяются различные виды модуляции поднесущих: от помехоустойчивой QPSK до высокоскоростной 256-QAM. В стандартах первого поколения (DVB-T, DVB-S, DVB-C) используется каскадное кодирование на основе сверточных кодов и кодов Рида-Соломона. Второе поколение (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2) ознаменовалось переходом на более мощные LDPC-коды в сочетании с BCH-кодами, что позволило увеличить скорость передачи на 30–60% без расширения полосы частот.

- Североамериканский стандарт ATSC (Advanced Television Systems Committee). Для эфирного вещания в нем используется модуляция 8-VSB. В отличие от многонесущей OFDM, 8-VSB является одноканальной системой с амплитудной модуляцией и частично подавленной боковой полосой. Это обеспечивает хорошую спектральную эффективность в фиксированной полосе 6 МГц, позволяя достичь полезной скорости около 19,39 Мбит/с. Однако система более чувствительна к многолучевому распространению и помехам.

- Японский стандарт ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) интересен своей концепцией сегментирования. Его эфирная версия ISDB-T использует BST-OFDM, при котором частотный канал делится на 13 равных сегментов. Каждому сегменту можно независимо назначать тип модуляции (QPSK, DQPSK, 16-QAM, 64-QAM) и кодовую скорость. Это позволяет реализовать так называемую иерархическую передачу: например, 12 сегментов можно использовать для вещания HDTV на стационарные антенны, а один центральный сегмент - для передачи упрощенной версии той же программы на мобильные устройства (1seg-сервис), которые принимают сигнал на комнатную антенну в движении.

Китайский стандарт DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) представляет собой самостоятельную разработку. В нем применяется TDS-OFDM, который отличается от классической OFDM способом синхронизации. Это дает определенный выигрыш в скорости при некоторых условиях. DTMB поддерживает модуляции от 4-QAM до 64-QAM и использует LDPC-коды наряду с кодами BCH.

Выбор конкретного стандарта зачастую диктуется не столько техническим превосходством над каким-либо, сколько исторически сложившимся региональным регулированием, патентной политикой и требованиями обратной совместимости с существующим оборудованием.

  - Проблемы совместимости

Важно отметить, что основная проблема совместимости заключается в том, что стандарты разных семейств (DVB, ATSC, ISDB) полностью несовместимы друг с другом. Телевизор или приставка, предназначенная для европейского рынка, не сможет принять сигнал американского стандарта ATSC, и наоборот. Это обусловлено различиями на всех уровнях: от модуляции и канального кодирования до структуры транспортного потока.

Внутри одного семейства также существуют поколения стандартов. Например, DVB-T2 несовместим с DVB-T. Это означает, что старый телевизор с DVB-T не сможет декодировать сигнал DVB-T2. Однако многие современные телевизоры поддерживают оба стандарта для обеспечения обратной совместимости на этапе перехода.

Заключение

В ходе данного реферата был проведен краткий обзор стандартов цифрового телевидения. Основное внимание было уделено ключевым техническим аспектам, определяющим их работу.

Было установлено, что для различных сред передачи (эфир, спутник, кабель) используются свои частотные диапазоны, выбор которых обусловлен физическими свойствами распространения радиоволн. Показано, что скорость передачи данных в канале напрямую зависит от ширины полосы, типа модуляции и скорости помехоустойчивого кода. Переход от стандартов первого поколения (DVB-T) ко второму (DVB-T2) позволил увеличить максимальную скорость в канале 8 МГц с 31,7 до 50,3 Мбит/с за счет внедрения более эффективных методов: модуляции 256-QAM, кодирования LDPC и увеличенного режима FFT (32k).

Рассмотрены основные виды цифровой модуляции (QPSK, QAM, VSB) и показан компромисс между скоростью и помехоустойчивостью при их выборе. Описан принцип каскадного помехоустойчивого кодирования с использованием кодов Рида-Соломона, сверточных кодов и перемежения, а также преимущества кодов LDPC нового поколения, приближающихся к теоретическому пределу Шеннона.

Продемонстрирована критическая важность методов сжатия видео (стандарты MPEG-2, H.264/AVC, H.265/HEVC) и аудио (MP2, AAC, AC-3). Эволюция кодеков, каждое новое поколение которых вдвое повышает эффективность сжатия, позволяет передавать видео все более высокого разрешения (вплоть до 4K и 8K) в тех же частотных каналах, обеспечивая рост качества и количества доступного контента.

Сравнительный анализ четырех основных семейств стандартов (DVB, ATSC, ISDB, DTMB) показал их техническую несовместимость, обусловленную различиями в подходах к модуляции и кодированию.

Таким образом, развитие цифрового телевидения представляет собой непрерывный процесс совершенствования всех звеньев радиосистемы передачи информации от кодирования источника до модуляции, направленный на наиболее эффективное использование ограниченного частотного ресурса при обеспечении высокого качества и надежности вещания.

Список литературы

- Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2007. – 1104 с.

- ГОСТ Р 52742-2007. Каналы и тракты систем телевизионного вещания. Классификация и основные параметры. Методы измерений. – М.: Стандартинформ, 2007.

- Маковеева, М. М. Системы связи и телевидения: учебник для студентов вузов, 2012. – 368 с.

- Ричардсон, Я. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 – стандарты нового поколения, 2012. – 368 с.

- Сулливан, Г. Дж., и др. Стандарт кодирования видео H.265/HEVC 2012.

- А. И. Одинец, А. Н. Бурдин. Основы цифрового телевидения стандарта DVB-T