«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем

Отчёт

Лабораторная работа №2

“ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТВ СИСТЕМ”

Студенты: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Юмашев А.М.

Москва 										2026

Цель работы

Изучение структуры аналогового телевизионного сигнала, способов формирования и цифро-аналогового преобразования такого сигнала.

Домашняя подготовка

Рисунок 1 – Структурная схема установки с камерой

В лабораторной работе исследуется аналоговый телевизионный сигнал, получаемый с видеокамеры “Sanyo VCC-5885P”. Для визуализации временной диаграммы сигнала к выходу генератора подключается двухканальный осциллограф. Само телевизионное изображение выводится на телевизор через вход композитного видеосигнала. Структурная схема установки для данного исследования приведена на рисунке 1.

Рисунок 2 – Гасящий и синхронизирующий импульсы строк

a – длительность гасящего импульса строк 12 ± 0,3 мкс;

c – интервал между фронтами гасящего и синхронизирующего импульсов строк 1,5 ± 0,3 мкс.

b – интервал между началом строки и срезом гасящего импульса 10,5 мкс;

i – интервал от фронта синхронизирующего импульса строк до начала немодулированных цветовых поднесущих 5,6 ± 0.2 мкс;

d – длительность синхронизирующего импульса строк 4,7 ± 0.2 мкс;

e – длительность фронта (среза) гасящего импульса строк 0,3 ± 0.1 мкс;

f – длительность фронта (среза) гасящего импульса строк 0,2 ± 0.1 мкс.

Основные параметры телевизионного изображения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число периодов строк в периоде кадров | 625 |
| Число периодов полей в периоде кадров | 2 |
| Номинальная частота полей | 50 Гц |
| Направление разложения изображения (со стороны зрителя) по строкам | Слева направо |
| Направление разложения изображения (со стороны зрителя) по полям | Сверху вниз |
| Формат | 4:3 |

Из 625 строк на период кадра на экране воспроизводятся только 576.

На рисунке 3 представлены гасящие, синхронизирующие и уравнивающие импульсы в соответствии со стандартом.

Рисунок 3 – Гасящие, синхронизирующие и уравнивающие импульсы полей

H – номинальная длительность строки 64мкс;

l – длительность первой последовательности уравнивающих импульсов 2,5H;

m – длительность последовательности синхронизирующих импульсов полей 2,5H;

n – длительность первой последовательности уравнивающих импульсов 2,5H;

j – длительность гасящего импульса полей 25H + a.

Лабораторное задание

- С помощью маркеров осциллографа определите длительность одной строки в мкс, отметьте её на диаграмме.

В приложение А рисунок 1, приведена диаграмма гасящего и синхронизирующего импульсов строк, соответственно, измерили с помощью маркеров осциллографа длительность одной строки, которая Tстр=64 мкс. Согласно ГОСТ 7845-92 длительность строки должна равняться 64 мкс, что соответствует измеренному значению.

- С помощью маркеров осциллографа определите длительность строчного синхронизирующего импульса и строчного гасящего импульса в мкс, отметьте их на диаграмме.

С помощью маркеров определили длительность синхроимпульса одной строки, который равняется Tсинх=5.48 мкс и длительность гасящего импульса одной строки Tг=13.8 мкс. В соответствии с ГОСТ 7845-92 длительность гасящего импульса строк 12 ± 0,3 мкс, что отличается от измеренного значения на 1.5 мкс. Длительность синхронизирующего импульса строк 4,7 ± 0.2 мкс, отличается от измеренного значения на 0.58 мкс.

- С помощью маркеров осциллографа определите длительность кадрового синхронизирующего импульса и период их повторения и строчного гасящего импульса в мкс, отметьте их на диаграмме.

В приложение А рисунок 2, приведена диаграмма гасящего и синхронизирующего импульсов кадров (полей)

Синхронизирующий импульс полей играет важную роль в обеспечении правильной синхронизации и координации отображения видеосигнала на экране телевизора или монитора. При разделении изображения на два поля каждое из них содержит половину строк изображения. Синхронизирующий импульс полей передается в начале каждого поля и служит для согласования двух половинок изображения и обеспечения корректного отображения на экране.

Длительность синхроимпульсов импульса одной строки равна Tпсинх=160 мкс.

Согласно рисунку 2 приложение А, видим, что импульсов 5, следовательно период импульсов 160/5 = 32 с требованиями, установленные в ГОСТ 7845-92, период должен быть 32 мкс, что согласуется с измеренным значением.

Длительность синхроимпульса полей составляет 26,5 мкс. Согласно ГОСТ 7845-92, длительность должна быть 27,3 мкс. Таким образом, наблюдаемое значение отклоняется от стандартного значения из-за инструментальной погрешности.

Длительность гасящего импульса полей равна 1.6 мс. Согласно ГОСТ 7845-92, длительность гасящего импульса полей: 25H + а = 25∙64+13.8 = 1 613.8 мкс, что  приблизительно сходится с диаграммой (1.6 мс).

Вывод: В данной работе была изучена структура аналогового телевизионного сигнала. Были проанализированы различные временные диаграммы напряжения ТВ сигнала, отображенные на экране осциллографа, и измерены их длительности.

По результатам измерений можно сделать вывод, что все измеренные значения соответствуют требованиям ГОСТ 7845-92 с учетом допустимой погрешности.