«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем

Отчёт

Лабораторная работа №3

Студенты: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Юмашев А.М.

Москва 										2026

Цель работы

Изучение структуры цифрового телевизионного сигнала системы DVB, принятого из эфира, способов модуляции и помехоустойчивости такого сигнала.

Теоретические сведения

В лабораторной работе используется антенна типа “волновой канал” (антенна “Уда-Яги”), анализатор телевизионных сигналов ИТ-15Т2 и персонального компьютера. Структурная схема лабораторной установки приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема лабораторной установки

Телевизионный сигнал принимается из эфира с помощью антенны и анализируется анализатором телевизионных сигналов ИТ-15Т2. Для визуализации информации о сигнале может быть использован графический дисплей самого анализатора или персональный компьютер с установленным программным обеспечением “ItToolsT2”.

Сигналы системы DVB-T2, изучаемые в лабораторной работе, представляют собой сигналы с модуляцией по схеме OFDM, где используется множество поднесущих. Количество поднесущих может быть следующим: 1K – 853, 2K – 1705, 4K – 3409, 8K – 6817, 16K – 13633, 32K – 27265. Каждая поднесущая модулируется по схеме QPSK, QAM-16, QAM-64 или QAM-256.

Выполнение лабораторной работы

- Определите, присутствуют ли в эфире сигналы, соответствующие несущим частотам первого, второго и третьего мультиплекса каналов телевизионного вещания для вашего региона.

Рисунок 2 - Диаграмма каналов (частотный план) DVB-T2

Несущие частоты присущие региону Москва:

- Первый мультиплекс 546 МГц;

- Второй мультиплекс 498 МГц;

- Третий мультиплекс 578 Мгц.

Соответственно, исходя из диаграммы каналов (рисунок 2) обнаружены все частотные каналы, а именно первый мультиплекс (метка “30”), второй мультиплекс (метка “24”) и третий мультиплекс (метка “34”).

- Задайте диапазон, куда войду все три мультиплекса передаваемых ТВ каналов. С помощью маркеров определите ширину полосы сигнала для заданного мультиплекса.

Задан первый мультиплекс (546 МГц), соответственно определим его ширину полосы (рисунок 3).

Рисунок 3 - Спектр DVB-T2 мультиплексов

По спектру определили с помощью маркеров границы сигнала, а именно fн=541.875 МГц и fв=550.125 МГц, тогда ширина спектра сигнала:

∆fс=fв-fн=550.125-541.875=8.25 МГц

Сравним полученное значение с ГОСТ Р 58912-2020 для DVB-T2 используется канал шириной 8 МГц, полученное значение ∆fс отклоняется ~3%, погрешность вызвана ручному измерению ширины, следовательно, можно сделать вывод, что ∆fс соответствует ГОСТ.

Проанализируем форму спектра сигнала, она соответствует теоретическому DVB-T2 OFDM-сигналу (рисунок 4):

- спектр имеет высокую прямоугольность;

- наблюдается большое число поднесущих;

- спектральная плотность мощности распределена равномерно внутри полосы.

Рисунок 4 - Теоретический спектр сигнала OFDM

- По диаграмме определите порядок модуляции каждой несущей и занесите в отчёт. Определите угол поворота диаграммы и сравните с теоретическим. По отображаемой информации определите режим количества поднесущих OFDM в текущий момент вещания и занесите в отчёт. Определите и занесите в отчёт уровень ошибок MER и BER для текущих условий приёма.

Рисунок 5 - Констелляционная диаграмма DVB-T2 сигнала

Из сигнального созвездия (рисунок 5) видно:

- Используется квадратурная амплитудная модуляция;

- Количество положений сигнала соответствует 64-QAM, соответственно используемая модуляция 64-QAM.

Определим угол поворота созвездия, который составляет примерно 9°, теоретическое же значение 8.6°, что приблизительно равно измеренному.

Установим количество OFDM поднесущих. На риснуке 5 видно, что используется режим: FFT=32k, следовательно, используется режим: 32k OFDM. Тогда количество поднесущих в данном режиме составляет:

N≈27265

По данным из сигнального созвездия уровень MER > 35 дБ, что соответствует хорошему качеству сигнала. Уровень BER до коррекции составляется preLBER=9.0∙10-6, что говорит о нормальном приеме. Уровень BER после коррекции postLBER < 1.0∙10-8. Ошибки отсутствуют.

- Определите время запаздывания отражённого сигнала. Рассчитайте и занесите в отчёт предполагаемую разницу в расстоянии прохождения прямого и отражённого сигналов. Сравните время запаздывания с возможными величинами защитного интервала в OFDM символе и сделайте выводы о возможности устранения влияния многолучевого распространения.

По эхо-диаграмме (рисунок 6) определено время запаздывания отражённого сигнала:

t=49.97 мкс

Предполагаемая разница в расстоянии прохождения прямого и отражённого сигналов:

∆l=c∙t=3∙108∙49.97∙10-6=14991 м≈15 км

Рисунок 6 - Эхо-диаграмма DVB-T2

Сравним с защитным интервалом, возможные защитные интервалы: 14, 18, 116, 132,164,1128. Соответственно, для режима DVB-T2 32K длительность OFDM-символа: Tи≈3.584 мс, тогда:

Tg132=3.58432≈112 мкс>49.97 мкс

Следовательно, отражённый сигнал укладывается в защитный интервал, OFDM эффективно устраняет влияние многолучевого распространения.

Вывод: в ходе лабораторной работы был исследован DVB-T2 первый мультиплекс на частоте 546 МГц, измерена полоса сигнала, которая соответствует ГОСТ, исследована OFDM-структура спектра, определены параметры модуляции, исследованы MER и BER, изучено влияние многолучевого распространения, подтверждена эффективность защитного интервала OFDM, также полученная предполагаемая разница в расстоянии прохождения прямого и отражённого сигналов составила 15 км, что говорит нам о возникновении межсимвольной интерференции, поскольку происходит отражения от городской застройки. Полученные параметры соответствуют стандарту DVB-T2 и обеспечивают устойчивый приём цифрового телевидения.