«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем

Отчёт

Лабораторная работа №1

“Характеристики зрения и параметры ТВ систем”

Студенты: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Юмашев А.М.

Москва 										2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование теории цвета и особенностей восприятия изображений, моделирование смешения цветов, исследование оптических свойств устройств видеосчитывания.

ДОМАШНЯЯ ПОДГОТОВКА

1. Рассчитайте диапазон оптической силы объектива, если расстояние от оптического центра до изображения предмета f1=5 см и f2=6 см, от оптического центра до предмета – d=2 м, минимальное расстояние между линзами – lmin=2 см, максимальное – lmax=4 см. Изобразите схему системы двух линз и ход и преломление луча, параллельного главной оптической оси. Укажите на ней параметры из данного пункта.

1.1. Определение фокусных расстояний линз

Используем формулу тонкой линзы:

1F=1d+1f #1

F – фокусное расстояние линзы,

d = 2 м – расстояние от предмета до линзы,

d' – расстояние от линзы до изображения (0.05 м и 0.06 м).

Фокусные расстояния отдельных линз:

1F=1d+1f1 #2

1F=1d+1f2 #3

1.2 Расчёт фокусных расстояний

Вычислим F1 и F2:

1F1=12+10,06

1F2=12+10,05

F1=0,058 м

F2=0,049 м

1.3 Расчёт диапазона оптической силы системы 2 линз

Dlmin=1F=1F1-lmin+1F2=46,724 дптр #4

Dlmax=1F=1F1-lmax+1F2= 75,964 дптр #5

Получим, что диапазон оптической силы системы двух линз составляет от 46,724 до 75,964 (дптр).

Рисунок 1 – Схема системы двух линз

2. Выведите формулу для расчёта оптической силы видеокамеры “Sanyo VCC-5885P”, если известно расстояние до снимаемого объекта, размер пикселей светочувствительной матрицы и размер снимаемого объекта. Размер пикселей можно рассчитать, зная разрешение камеры и размер светочувствительной матрицы.

Формула через подобие треугольников:

Hd=hf #6

H – реальный размер объекта.

d – расстояние до объекта.

h – размер изображения объекта на матрице.

f  – фокусное расстояние камеры.

Выражение для фокусного расстояния:

f=h∙dH #7

D=1f=Hh∙d #8

где:

h=ωматрицы∙ωизобр в пикселяхωразреш #9

ωматрицы – ширина (или высота) светочувствительной матрицы.

ωизобр в пикселях – размер изображения объекта в пикселях.

ωразреш – общее разрешение матрицы в пикселях (например, количество пикселей по соответствующей оси).

Экспериментальная часть

1. Моделирование смешения цветов

В открывшемся окне была нажата кнопка Paint, чтобы на центральных осях были отображены три базовых цвета максимальных яркостей (255) и их смеси. Варьируя величины яркостей базовых цветов в соответствующих окнах редактирования, наблюдайте, как изменяются цвета, полученные смешением базовых цветов.

2. Синтез заданного цвета

Была выполнена попытка субъективного подбора салатового цвета путем изменения яркостных компонент. В результате были получены следующие результаты подбора яркостей.

Таблица 1 – Подбор яркостей

|  | Красный (R) | Зеленый (G) | Синий (B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъективный подбор | 151 | 255 | 111 |
| Уточненный подбор | 127 | 255 | 127 |

3. Разложение изображений на составляющие

Было загружено изображение. При отображении красного, зеленого и синего каналов по отдельности видно, что:

- Красный канал содержит информацию о яркости красных объектов и является темным в областях синего/зеленого.

- Зеленый канал вносит наибольший вклад в восприятие яркости изображения.

- Участки белого цвета присутствуют на всех трех матрицах с максимальной яркостью.

4. Оценка влияния инерционности зрения на выбор частоты смены кадров.

В процессе уменьшения частоты кадров были получены следующие наблюдения:

- При частоте 50 Гц движение плавное.

- При частоте ~25 Гц начинает ощущаться легкая дискретность (стробоскопический эффект) при быстром движении.

- Критическая частота, при которой пропадает слитность движения и появляются явные рывки, составила приблизительно 18 Гц.

Таким образом для обеспечения незаметности мельканий и плавности движения в ТВ системах частота полей (50 Гц) выбрана с запасом относительно критической частоты мельканий глаза (46-47 Гц) и значительно выше порога слитности движения (18-20 Гц).

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены принципы формирования цветного изображения в системе RGB. Установлено, что любой цвет может быть получен смешением трех базовых компонент в определенных пропорциях. Экспериментально подтверждена инерционность зрительного восприятия человека: для плавного отображения движения достаточно частоты смены кадров приблизительно 25 Гц, однако для устранения заметности мельканий яркости требуется частота выше критической (более 47 Гц), что обосновывает выбор частоты полей 50 Гц в телевизионном стандарте.