«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра формирования и обработки радиосигналов

Лабораторная работа

«ФАЗОВАЯ АВТОПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ»

по курсу

«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Фролов Д.А.

Москва 										2026

Измерение характеристики ФД

Снимем зависимость выходного напряжения фазового детектора EФД от разности фаз φ между опорным колебанием и сигналом ГУН, для этого используем режим биений при разомкнутом кольце обратной связи.

В качестве опорного сигнала использовался внешний генератор, с которого подавалось синусоидальное напряжение с частотой 8 МГц со средним уровнем 1.6 В и размахом 3 В. Зададим скважность импульсов осциллограммы uопt в пределах 50±2 %, чтобы обеспечить корректную работу фазового детектора.

Изменяя частоту опорного генератора, подберем такую опорную частоту, чтобы частота биений на выходе ФД была в диапазоне от 40 до 60 кГц. Тогда получим fоп=7.24 МГц. Построим осциллограмму напряжения EФДt.

Рисунок 1 - Осциллограмма выходного напряжения фазового детектора

Измерение характеристики ГУН

На данном этапе работы необходимо определить зависимость частоты генератора, управляемого напряжением в режиме замкнутого кольца с установленной частотой опорного генератора 8 МГц. Изменяя опорную частоту с шагом ±100 кГц заполним таблицу 1, работа производилась в режиме синхронизма, то есть биения колебаний будут отсутствовать.

Частота ГУН определяется с учётом делителя частоты внутри кольца ФАПЧ:

fГУН=fоп∙16 #1

Таблица 1 – Характеристика управления частотой ГУН

| fоп, МГц | 7.1 (min) | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fГУН, МГц | 113.6 | 115.2 | 116.8 | 118.4 | 120.0 | 121.6 | 123.2 |
| Eупр,В | 0.43 | 0.84 | 1.2 | 1.53 | 1.86 | 2.18 | 2.5 |
| fоп, МГц | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 (max) |
| fГУН, МГц | 124.8 | 126.4 | 128.0 | 129.6 | 131.2 | 132.8 | 134.4 |
| Eупр,В | 2.8 | 3.12 | 3.44 | 3.75 | 4.07 | 4.39 | 4.7 |

Измерение полосы захвата

Рассчитаем крутизну ГУН по двум точкам в окрестности Eупр=2.5 В, тогда:

Kгун=∆fГУН∆Eупр=124.8-121.6∙1062.8-2.18=5.161МГцВ

Далее установим переключатель RC-фильтра в положение 2, что соответствует R2=0 Ом, а C=270 пФ. На внешнем генераторе включили частотную модуляцию с частотой 500 Гц и треугольной формой. Установим центральную частоту и девиацию так, чтобы частота менялась в пределах:

fmin<fц<fmax #2

fmin=fоп мин-Eупр мин+0.1∙Kгун16=6.93 МГц

fmax=fоп макс+5.1-Eупр максKгун16=8.529 МГц

Тогда центральная частота:

fц=fmax-fmin2=7.7295 МГц

Следовательно, девиацию выберем 800 кГц, поскольку необходимо учитывать условие изменение частоты в интервале, который захватывал полосу синхронизма и потерю синхронизма, то есть срыв синхронизма.

Зафиксируем осциллограммы EФД(t) для положения переключателей 4 и 6 и сделаем вывод об изменения формы осциллограммы при увеличении постоянной времени фильтра.

Рисунок 2 - Осциллограмма Eфдt для положения переключателя 4

Рисунок 3 - Осциллограмма Eфдt для положения переключателя 6

При увеличение постоянной времени фильтра длительность интервала вхождения в режим синхронизма увеличилась, так для положения 4 длительность “верхних” и “нижних” биений составляет примерно 6 мкс, а для положения переключателя 6 приблизительно 9 мкс.

Измерение переходных процессов по частоте

Настроим частотную модуляцию, а именно выберем форму модуляции меандр с частотой 5 кГц, девиацию выберем равной KГУН16∙0.5=161.3 кГц, центральная частота остается прежней, то есть fц=7.7295 МГц.

При переключении переключателя в поле RC-фильтр, наблюдаем изменение форм переходных процессов, а именно при положении переключателя 2 (рисунок 4 и 5), то есть при малом значении постоянной времени фильтра, τ2ФНЧ=81 нс, длительность переходного процесса – мала, затухания быстрые. При переключении переключателя на положения 4 (рисунок 6 и 7) и 6 (рисунок 8 и 9), длительность переходного процесса возрастает, а затухания становятся медленными.

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 4 - Осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 2

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 5 - Приближенная осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 2

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 6 - Осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 4

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 7 - Приближенная осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 4

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 8 - Осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 6

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 9 - Приближенная осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 6

Измерение переходных процессов по фазе

Настроим частотную модуляцию, форму модуляции меандр с частотой 5 кГц, средний уровень 1.75 В и размах от минимума до максимума 3.5 В и выберем частоту опорного колебания 8 МГц. В отличие от предыдущего пункта, где изменялась частота, в данном этапе мы рассмотрим, как система ФАПЧ возвращается в режим синхронизма после резкого изменения фазы.

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 10 - Осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 2

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 11 - Осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 4

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 12 - Осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 6

Eупрt- пунктирная

EФДt- сплошная

Рисунок 13 - Приближенная осциллограмма Eфдt и Eупрt для переключателя 6

Из графика (рисунок 10) положения переключателя 2 видно, что переходной процесс апериодический, система мгновенно возвращается в режим синхронизма. Далее в положение переключателя 4 (рисунок 11) время переходного процесса увеличивается из-за роста инерционности фильтра. В положение 6 процесс становится затухающим колебательным, но все равно приходит в состояние синхронизма. Также на рисунке 13 видно, что у EФД(t) на осциллограмме происходит “провал”, то есть система не успевает вернуться в состояние синхронизма, как бы “проскакивая” точку вхождения в режим синхронизма.

Обработка результатов измерений

Построить характеристику ФД

Крутизна фазового детектора определяется выражением:

KФД=Eпπ=EФДмакс-EФДминπ=4.96-0.16π=1.528Врад,

где EФДмакс и EФДмин – значения максимального и минимального напряжений фазового дискриминатора (рисунок 1)

Рисунок 14 - Характеристика фазового детектора

Построить характеристику управления частотой ГУН

Исходя из значений таблицы 1, построим характеристику управления частотой ГУН fГУНEупр:

Рисунок 15 - Характеристика управления частотой ГУН

Сравнивая теоретический график (рисунок 2 описания лабораторной работы) модели характеристики ГУН и график, полученный экспериментальным путём (рисунок 15), можем заметить, что поведение графиков аналогично.

Определение постоянной времени системы

Из пункта построения характеристики ФД и измерения полосы захвата определяем крутизну ФД и ГУН, соответственно, рассчитаем постоянную времени системы:

TФАПЧ=P2π∙KФД ∙KГУН=162π∙1.528 ∙5.161∙106=0.323 мкс

Следовательно, заполним таблицу 2, отображающие величины, которые определяют поведения кольца ФАПЧ.

Таблица 2 – Величины, определяющие поведение кольца ФАПЧ

| KФД, В/рад | KГУН, МГц/В | TФАПЧ, мкс |
| --- | --- | --- |
| 1.528 | 5.161 | 0.323 |

Оценить величину γ для конфигурации кольца ФАПЧ

Из пункта полосы захвата оценим величину нормированного значения полосы захвата, для этого определим полосы удержания и захвата для положения переключателей 4 и 6 из графиков рисунок 16 и 17.

Рисунок 16 - Осциллограмма Eфдt для положения переключателя 4

Экспериментальное нормированное значение полосы захвата:

γ4=ПзПуд=2.644.8=0.55

Рисунок 17 - Осциллограмма Eфдt для положения переключателя 6

Экспериментальное нормированное значение полосы захвата:

γ6=ПзПуд=1.64.8=0.33

Определим теоретические нормированные значения полосы захвата, для начала рассчитаем значения постоянной времени ФНЧ для положений переключателей 4 и 6, тогда:

τ4ФНЧ=R1∙C4=0.66 мкс

τ6ФНЧ=R1∙C6=2.04 мкс

Нормированное значение постоянной времени ФНЧ:

τ4=τ4ФНЧTФАПЧ=2.043

τ6=τ6ФНЧTФАПЧ=6.316

Исходя из графика действующего описания лабораторной работы, а именно зависимость нормированной полосы захвата от нормированной постоянной времени ФНЧ, определим теоретическое нормированное значение полосы захвата и занесем в сравнительную таблицу.

Таблица 3 – Сравнительная таблица γ

|  | γ4 | γ6 |
| --- | --- | --- |
| Теоретическое значение | 0.57 | 0.37 |
| Экспериментальное значение | 0.55 | 0.33 |

Исходя из результатов, приведенных в таблице 3, полученные экспериментальные значения не сильно отличаются от теоретических, а именно в интервале от 5 до 10%, что незначительно. Данная погрешность возникает из-за не точных расчетов и приблизительном выбором теоретических значений нормированной полосы захвата, поэтому можно сделать вывод о том, что влияние не значительно.

Теоретические временные зависимости переходных процессов

Рисунок 18 - Теоретические временные зависимости для различных положений переключателей

Можно заметить из теоретического графика и экспериментальных (рисунок 5, 7 и 9), что переходные процессы имеют одинаковый вид, то есть качественно аналогичны друг другу, за исключением временного соотношения, поскольку при теоретическом построении не учитывается делитель частоты, входящий в систему кольца ФАПЧ.

Вывод: в ходе работы была исследована система фазовой автоподстройки частоты с ФД на элементе XOR. Измерены основные характеристики фазового детектора, ГУН, а также исследовали влияние параметров ФНЧ на переходные процесс, а именно как при изменение постоянной времени фильтра ФНЧ меняется поведение переходных процессов.