«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра формирования и обработки радиосигналов

Лабораторная работа

«СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ»

по курсу

«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Фролов Д.А.

Москва 										2026

Измерение характеристики ГУН

Для измерения характеристики ГУН подаем колебания с синусоидальной формой напряжения и частотой 8 МГц от осциллографа на вход опорной частоты. Изменяя положения тумблеров счётчиков N и A, управляем значением делителя.

Таблица 1 – Характеристика управления частотой ГУН

| fГУН, МГц | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 124 | 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eупр, В | 0.187 | 0.722 | 1.218 | 1.74 | 2.307 | 2.858 | 3.426 | 4.09 | 4.49 | 4.96 |

Измерение переходных процессов по частоте

Установили fГУН=91 МГц путем выставления положения счётчиков N=11 и A=3. Включили ЧМ модуляцию с формой меандр, частота модуляции 550 Гц, девиация 500 кГц.

Изменяя положения переключателей в поле ФИЛЬТР-СУММАТОР, наблюдали различные характеры протекания переходных процессов, а именно апериодического (рисунок 1) и колебательный затухающий (рисунок 2)

Рисунок 1 – Апериодический переходной процесс при положении переключателей 2 и 2

Рисунок 2 – Колебательный затухающий переходной процесс при положении переключателей 5 и 5

Обработка результатов

Построим характеристику управления частотой ГУН (рисунок 3) fГУН(Eупр) используя значения таблицы 1.

Рисунок 3 - Характеристика управления частотой ГУН

Рассчитаем дифференциальные параметры обеих характеристик, поскольку выполнялось упрощенное задание примем KФД=52π=0.796Врад. Для расчёта KГУН возьмем значения из таблицы 1 вокруг точки 91 МГц:

KГУН=∆fГУН∆Eупр=96-88 МГц2.307-1.74=14.109МГцВ

Таблица 2 – Величины, определяющие поведение кольца ФАПЧ

| KФД,Врад | KГУН, МГцВ |
| --- | --- |
| 0.796 | 14.109 |

Построим для всех исследованных в эксперименте конфигураций кольца ФАПЧ построить временные зависимости переходных процессов Eупр(t) (при скачках частоты синтезатора как вверх, так и вниз):

Эксперимент-сплошная

Теория-пунктирная

Рисунок 4 - Апериодический переходной процесс

Эксперимент-сплошная

Теория-пунктирная

Рисунок 5 - Апериодический переходной процесс

Эксперимент-сплошная

Теория-пунктирная

Рисунок 6 - Колебательный затухающий переходной процесс

Эксперимент-сплошная

Теория-пунктирная

Рисунок 7 - Колебательный затухающий переходной процесс

Как видно из полученных графиков апериодического процесса (рисунки 4 и 5) экспериментальная зависимости отличается от теоретической тем, что моделирование не учитывает, что в нулевой момент времени происходит скачок напряжения управления и, соответственно, частоты, поскольку происходит мгновенное падение напряжения на резисторе R2 (сопротивление конденсатора равняется нулю) в схеме ФНЧ в цепи обратной связи, вызванное реакцией детектора на изменение частоты, после t>0 сопротивление конденсатора увеличивается и напряжение управления изменяется “плавно”.

На рисунках 6 и 7 показаны колебательный затухающий процесс, экспериментальная зависимости также отличается аналогично апериодическому, но скачки напряжение меньше, поскольку сопротивление R2 в цепи обратной связи меньше.

Вывод: в ходе лабораторной работы провели измерение характеристики ГУН путем изменения переключателей счётчиков N и A, которые образуют делитель с коэффициентом деления частоты внутри кольца M=NP+A. Построили по полученным значениям зависимость fГУН(Eупр), которая совпадает с поведением теоретической модели, а именно зависимость предполагается линейной.

Также рассмотрели изменение переходных процессов по частоте путем изменения тумблеров R и C в цепи обратной связи, а также получили графики апериодического переходного процесса и колебательного затухающего. В случае апериодического процесса были выбраны переключатели 2 и 2, что соответствует R2=1500 Ом и C=56 нФ, соответственно инерционность фильтра мала, а в случае колебательного затухающего процесса выбраны тумблеры 5 и 5 (R2=300 Ом, C=15 нФ) инерционность фильтра возрастает и, соответственно, затухания становятся медленнее, что приводит к такому переходному процессу.