«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра формирования и обработки радиосигналов

Лабораторная работа

«ИЗМЕРЕНИЕ S-ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ УСТРОЙСТВ»

по курсу

«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Фролов Д.А.

Москва 										2026

Измерение характеристик резистивного аттенюатора

Для каждой из нагрузок (ХХ или КЗ), подключенных к микросборке с установленным на ней П-образным аттенюатором, получили частотные зависимости коэффициента отражения (рисунок 1 и рисунок 2).

Таблица 1 - Измерение характеристик аттенюатора

| Нагрузка | Коэффициент отражения |  | s21, дБ |  | R, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s, дБ | args,° | расчёт | измерение | расчёт | измерение |
| ХХ | -8.2 | -1.3 | -4.1 | -4 | 114.13 | 115.3 |
| КЗ | -7.8 | 178.8 | -3.9 |  | 21.06 | 21.6 |

Рисунок 1 – Частотные характеристики коэффициента отражения для ХХ

Рисунок 2 – Частотные характеристики коэффициента отражения для КЗ

Далее необходимо произвести расчёты таких параметров как коэффициента передачи аттенюатора s21 и действительной части импеданса двухполюсника, полученного присоединением нагрузки к одному плечу аттенюатора R.

Для расчёта действительной части импеданса двухполюсника воспользуемся выражением:

s=Z-WZ+W, #1

где W=50 Ом- сопротивление длинной линии.

s11=s11∙e-j∙args11 #2

Тогда, подставляя значения коэффициента отражения из таблицы 1 в формулу 2:

s11ХХ=0.3907∙e-j1.3°; s11КЗ=0.40735∙ej178.8°

Соответственно, зная значения коэффициента отражения для ХХ и КЗ найдем импедансы:

0.3907∙e-j1.3°=ZХХ-50ZХХ+50=>Re(ZХХ)=RХХ=114.13 Ом

0.40735∙ej178.8°=ZКЗ-50ZКЗ+50=>Re(ZКЗ)=RКЗ=21.06 Ом

Рассчитаем коэффициента передачи аттенюатора для ХХ и КЗ исходя из формулы:

s=s21∙sн∙s12=s212∙sн #3

Следовательно, коэффициент отражения sн при подключении нагрузки для ХХ равен sн=1, а для КЗ sн=-1.

Тогда коэффициента передачи аттенюатора для ХХ и КЗ:

s21ХХ=s11ХХ=-4.1 дБ

s21КЗ=s11КЗ=-3.9 дБ

Далее произвели измерения данных величин. При измерении коэффициента передачи отсоединили нагрузку от порта микросборки и подсоединили ко второму кабелю анализатора цепей.

При измерении действительной части импеданса двухполюсника, полученного присоединением нагрузки к одному плечу аттенюатора, воспользовались мультиметром измеряя в точке между полоском, к которому не подключена нагрузка и землей.

Измерение характеристик реактивного компонента

Подключили разъем микросборку с реактивным компонентом к порту анализатора цепей, к другому разъему подключили согласованную нагрузку и сняли частотные зависимости коэффициента отражения (рисунок 3).

Рисунок 3 - Частотные характеристики коэффициента отражения при СН

Таблица 2 – Измерение характеристик реактивного компонента

| Номер | Коэффициент отражения |  | Частота, МГц | L, нГн | Cпар, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s, дБ | args, ° |  |  |  |
| 1 | -14 | 72.7 | 10 | 329.1 | 0.0921 |
| 2 | -8.6 | 62.6 | 20 | 329.4 | 0.0916 |

Рассчитаем номинал реактивного компонента, для начала переведем значение s в разы:

s'=10-1420=0.1995; s''=10-8.620=0.3715

Соответственно, переведем коэффициент отражения в комплексную форму по формуле (2):

s'=0.1995∙ej∙72.7°=0.1995∙cos72.7°+j∙sin72.7°=

=0.0593+j0.1905.

s''=0.3715∙ej∙62.6°=0.3715∙cos62.6°+j∙sin62.6°=

=0.1697+j0.3305.

Рассчитаем нормированный импенданса для двух значений:

z'=1+s'1-s'=1+0.0593+j0.19051-0.0593-j0.1905=1.0593+j0.1905​0.9407-j0.1905=

=1.0422+j0.4136.

z''=1+s''1-s''=1+0.1697+j0.33051-0.1697-j0.3305=1.1697+j0.3305​0.8303-j0.3305=

=1.0796+j0.8278.

Тогда, из полученных значений нормированного импеданса, рассчитаем ненормированный:

Z'=z'∙W=1.0422+j0.4136∙50=52.1+20.68 Ом

Z''=z''∙W=1.0796+j0.8278∙50=53.98+j41.39 Ом

Как можно видеть из полученных значений импедансов, мнимая часть имеет положительный знак, соответственно, сделаем выводом о том, что в микросборке установлена катушка индуктивности, тогда найдем ее номинал:

2πfL=ImZ=>L=XL2πf #4

L1=20.682π∙107=3.291∙10-7=329.1 нГн

L2=41.392π∙20∙106=3.294∙10-7=329.4 нГн

Отключили согласованную нагрузку и соединили с помощью кабеля правый порт анализатора цепей и второй разъём микросборки для того, чтобы снять матрицу рассеяния и, соответственно, частотные характеристики коэффициента передачи s21(рисунок 4).

Рисунок 4 - Частотные характеристики коэффициента передачи

По графику зависимости коэффициента передачи от частоты определили значение частоты паразитного резонанса катушки индуктивности, а именно f0=914.5 МГц. Тогда по формуле Томсона рассчитаем величину паразитной ёмкости:

f0=12πLC=>Cпар=12πf02L

Cпар1=12π∙914.5∙1062∙329.1∙10-9=9.205∙10-14=0.0921 пФ

Cпар2=12π∙914.5∙1062∙329.4∙10-9=9.196∙10-14=0.0916 пФ

Можно сделать вывод, что рассматриваемая система представляет собой резонансный контур, а именно колебательный LC-контур, в котором при достижении 914.5 МГц возникает резонанс.

Обработка результатов измерений

- Выберем частоту f0 лежащую в диапазоне от 500 МГц до 1000 МГц, тогда f0=750 МГц.

- Используя результаты измерений аттенюатора, нагруженного КЗ или ХХ, найдем угловую электрическую длину θ0 отрезков линий, с помощью которых аттенюатор подключается к коаксиальным переходам.

Рисунок 5 - Структурная схема микросборки

Определим угловую электрическую длину отрезков линий на частоте 10 МГц для ХХ исходя из полученных значений аргументов коэффициента отражения (таблица 1):

θ0ХХ=-argsХХ2=1.3°2=0.65°

Соответственно, зная угловую электрическую длину θ0ХХ, соответствующую частоте 10 МГц, можем найти значение θ на произвольной частоте, выбранной в пункте 1, равной 750 МГц, тогда:

θ=θ0ХХ∙ff0=0.65°∙75010=48.75°

- Заполнить таблицу, руководствуясь следующими указаниями:

- импеданс исследованного в работе реактивного 2П описывается параллельным или последовательным соединением индуктивности L, ёмкости C и сопротивления R (два из этих элементов называются паразитными);

- для расчёта номинала реактивного 2П (индуктивности или конденсатора) использовать значение коэффициента отражения на любой частоте не выше 100 МГц (на этих частотах влияние паразитных элементов численно не проявляется);

- для расчёта величины паразитного реактивного элемента использовать формулу Томсона и значение частоты паразитного резонанса;

- для расчёта R использовать значение |s21| на резонансной частоте.

Используя расчеты из пункта измерение характеристик реактивного компонента, рассчитаем R на резонансной частоте. Для начала определим значение коэффициента передачи на нужной частоте, s21=0.00113.

R=W∙s2121-s21=0.028 Ом

Таблица 3 – Параметры LCR-модели реактивного 2П

| Вид резонанса | L, нГн | Cпар, пФ | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| Параллельный | 329.1 | 0.0921 | 0.028 |

- Построить две частотные характеристики s21 реактивного 2П (измеренную и рассчитанную) на одном графике.

Рисунок 6 - Частотная характеристика коэффициента передачи

- Заполнить таблицу, руководствуясь следующими указаниями:

- на частоте f0 результат измерения коэффициента отражения существенно искажён из-за наличия отрезка длинной линии;

- отрезки линий как в микросборке аттенюатора, так и в микросборке реактивного 2П имеют одинаковую длину.

Таблица 4 – Сравнение импедансов реактивного 2П на частоте f0=750 МГц

| Способ расчёта | R, Ом | X, Ом |
| --- | --- | --- |
| по LCR-модели | 0.025 | 1545 |
| по коэффициенту отражения из файла .s1p | 0.96 | -37.1 |
| по коэффициенту отражения из файла .s1p с поправкой на θ0 | 65.5 | -511.5 |

Вывод: в ходе лабораторной работы были измерены S-параметры резистивного аттенюатора и реактивного двухполюсника в диапазоне частот 10-2010 МГц. Для реактивного компонента по измеренному коэффициенту отражения на частотах 10 и 20 МГц определены индуктивности, далее на частотном графике коэффициента передачи наблюдалась картина, что при достижении 914.5 МГц возникает резонанс, то есть паразитная емкость, аналогичная поведению колебательного контура, соответственно рассчитали паразитные емкости для двух значений индуктивности, номиналы которых приблизительно равны друг другу и составили 0.0092 пФ.