«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра формирования и обработки радиосигналов

Лабораторная работа

«S-ПАРАМЕТРЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА

В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ»

по курсу

«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Фролов Д.А.

Москва 										2026

Ход выполнения лабораторной работы

Измерение аттенюатора

Настроив анализатор цепей, а именно установили частотный диапазон измерений от 10 МГц до 2010 МГц, а также диапазон значений по вертикальной оси от -35 до 5 дБ, произвели SOLT (T/R) калибровку.

Измерили коэффициент передачи s21 аттенюатора (рисунок 1), который составил -30 дБ, аттенюатор необходим для того, чтобы уменьшить мощность от генератора на входе, поскольку она имеет достаточно высокий уровень, что работа исследуемого БТ в схеме с ОЭ в линейном режиме со стороны входа невозможна.

Рисунок 1 – Коэффициент передачи s21 аттенюатора

Измерение микросборки БТ ОЭ

Один из разъёмов микросборки аттенюатора соединили с помощью перемычки со входом микросборки БТ ОЭ, после чего установили переключатель «U» в положение «вниз». Напряжение Uкэ составило 3.98 В.

Вращением ручки потенциометра «I» установили ток коллектора 6 мА, после чего измерили матрицу рассеяния (рисунок 2) при малом уровне мощности со стороны входа и высоком уровне мощности со стороны выхода.

Рисунок 2 – Измеренные s-параметры БТ при Uкэ=3.98 В и Iк=6 мА

Установив значение тока коллектора Iк=12 мА, повторили процедуру измерений (рисунок 3).

Рисунок 3 – Измеренные s-параметры БТ при Uкэ=3.98 В и Iк=12 мА

Установили переключатель «U» в положение «вверх». Напряжение Uкэ составило 3.00 В и повторили измерения для двух значений тока коллектора (рисунки 4 и 5).

Рисунок 4 – Измеренные s-параметры БТ при Uкэ=3.00 В и Iк=6 мА

Рисунок 5 – Измеренные s-параметры БТ при Uкэ=3.00 В и Iк=12 мА

Обработка результатов измерений

- Построить три частотные характеристики s21, дБ, соответствующие току коллектора 6 мА:

- две, измеренные в экспериментах с различными напряжениями коллектор-эмиттер;

- полученную с помощью компьютерного моделирования.

Рисунок 6 – Частотные характеристики s21 при Iк=6 мА

Как можно увидеть из графика коэффициента передачи s21 при разнице напряжений коллектор-эмиттер в ~1 В характеристики приблизительно совпадают, а именно на частоте 10 МГц для напряжения 3.98 В - s21=-6.172 дБ, а для 3.00 В - s21=-6.265 дБ.

Моделирование же отличается тем, что не учитывается уменьшение мощности (ослабление) аттенюатором, поэтому для более корректного исследования коэффициента передачи БТ учтем эту разницу s213.98=23,828 и s213.00=23,735 дБ. Также можно отметить, что с увеличением частоты на графиках, снятых в лаборатории, появляются искажения, которые могут быть вызваны рассогласованием и влиянием паразитных реактивностей.

При увеличении частоты уменьшается коэффициент передачи, связано это с тем, что коэффициент усиления по току уменьшается при росте частоты.

- Построить три частотные характеристики s21, дБ, соответствующие току коллектора 12 мА:

- две, измеренные в экспериментах с различными напряжениями коллектор-эмиттер;

- полученную с помощью компьютерного моделирования.

Рисунок 7 - Частотные характеристики s21 при Iк=1 2мА

Характеристика, снятая при Iк=12 мА имеет аналогичное представление, как и при 6 мА, за исключением уровня, а именно на частоте 10 МГц для напряжения 3.98 В - s21=-1.156 дБ, а для 3.00 В - s21=-1.576 дБ, учтем разницу, вносимую аттенюатором: s213.98=28,844 и s213.00=28,424 дБ, то есть происходит прирост в 5 дБ по сравнению с меньшим током.

- Построить на плоскости коэффициентов отражения две кривые s22, соответствующие току коллектора 12 мА:

- измеренную в эксперименте с меньшим напряжением коллектор-эмиттер;

- полученную с помощью компьютерного моделирования.

Рисунок 8 - Коэффициенты отражения s22 при Iк=12 мА

На графике (рисунок 8) наблюдается различие между кривыми: экспериментальный график закручивается в длинную спираль и имеет форму “ромашки”, в то время как теоретический представляет собой плавную дугу. Это расхождение объясняется тем, что в эксперименте транзистор установлен между отрезками микрополосовых линий, которые на высоких частотах работают как линии задержки и вносят дополнительный набег фазы, которые растет с увеличением частоты. Также стоит предположить, что из-за переотражения волн, вносимые компонентами системы, а также паразитными свойствами, происходят искажения в итоговой характеристике.

Вывод: в ходе лабораторной работы исследовали матрицу рассеивания для BFR520 в схеме с общим эмиттером в диапазоне частот 10 МГц – 2010 МГц для токов коллектора 6 мА и 12 мА и различных напряжений коллектор-эмиттер.

При обработке результатов и сравнение экспериментальных снятых зависимостей с моделированными обнаружили, что напряжение коллектор-эмиттер не вносит сильные изменения в коэффициент передачи s21, при увеличении тока коллектора – увеличивается уровень s21. Также заметили, что при увеличении частоты, уменьшается коэффициент передачи, поскольку коэффициент усиления по току уменьшается при росте частоты.

На умеренно высоких частотах (f < fβ/3) |s21| усилителя на биполярном транзисторе (БТ) по схеме с общим эмиттером (ОЭ) практически не зависит от частоты, но заметно зависит от тока коллектора (рабочей точки). Но на более высоких частотах (f > 3fβ) эта картина качественно измененится. Наличие обратных связей внутри корпусированного БТ приводит к следующему: |s21| практически не зависит от тока коллектора, убывает обратно пропорционально частоте.

Различие между коэффициентами отражения s22 при Iк=12 мА, связаны с тем, что модель не учитывает влияния отрезков микрополоска, которые вносят вклад, а также паразитных свойств системы.