«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра квантовых технологий

ОТЧЁТ
ПО ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКЕ

«ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯТОРА АП СРНС ГЛОНАСС С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ»

по курсу

«Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Вариант: __________________

Преподаватель: __________________

Москва                                             2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Обозначения и сокращения	3

1 Ознакомление с имитационной моделью	4

2 Формирование дальномерных кодов	5

2.1 ГЛОНАСС L1 СТ	5

2.2 GPS L1 C/A	6

2.3 Выбор PRN и проверка реализации	7

3 Статистические эквиваленты коррелятора	8

3.1 Определение выходных отсчётов	8

3.2 Средние значения и частотное рассогласование	9

3.3 Шумовая составляющая и область применимости	10

4 Шаблон лабораторной части	11

4.1 Исходная настройка и идеальная корреляция	11

4.2 Влияние полосы фронтенда	12

4.3 Шум и энергетические характеристики	13

4.4 Зависимость выходного шума от полосы	14

4.5 Зависимость от частотной ошибки	15

4.6 Квантование входа и опоры	16

4.7 Узкополосная помеха	16

4.8 Пошаговая модель коррелятора	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	19

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить структуру корреляционного канала аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем, формирование опорных дальномерных кодов и зависимости выходных отсчётов от ошибок по задержке, частоте и фазе.

Домашняя подготовка включает изучение методического пособия [1], разработку схем генераторов дальномерного кода, получение статистических эквивалентов и подготовку формы регистрации результатов лабораторных опытов. Параметры ГЛОНАСС L1 СТ проверены по ИКД редакции 5.1 [2], GPS L1 C/A — по IS-GPS-200N [3].

Теоретическая часть завершена в разделах 1–3. Раздел 4 предназначен для заполнения при работе с имитационной моделью. Численные результаты лабораторных опытов в настоящем отчёте не приводятся.

Обозначения и сокращения

Таблица 1 — Обозначения и сокращения

| Обозначение | Содержание |
| --- | --- |
| АП СРНС | Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем |
| ИКД | Интерфейсный контрольный документ |
| ПСП; ДК | Псевдослучайная последовательность; дальномерный код |
| АЦП; ПЧ | Аналого-цифровой преобразователь; промежуточная частота |
| E, P, L | Опережающая, центральная и запаздывающая ветви |
| I, Q | Синфазная и квадратурная корреляционные суммы |
| T; Tᵈ; L | Интервал накопления; шаг дискретизации; число отсчётов |
| C/N₀ | Мощность сигнала / односторонняя плотность мощности шума |

1 Ознакомление с имитационной моделью

Модель «Фронтенд и корреляционный канал навигационного приёмника» реализует цепь: полезный сигнал, гармоническая помеха и шум → фильтр фронтенда → АЦП → перемножение с локальным кодом и гармоническими опорами → накопление и сброс. Для выполнения работы необходимы персональный компьютер и MATLAB [1].

Предусмотрены три способа вычисления: непосредственное накопление произведений отсчётов, расчёт математических ожиданий статистических эквивалентов и пошаговое воспроизведение аппаратного коррелятора. Их сравнение позволяет отделить систематические изменения корреляционного пика от случайных флуктуаций.

Таблица 2 — Настройки модели

| Настройка | Значения и назначение |
| --- | --- |
| Генератор кода | 9 разрядов; настройка обратной связи и начального состояния; 511 тактов |
| Фронтенд | «Бесконечность», 6 МГц, 1 МГц; частота дискретизации 51,1 МГц |
| АЦП | Без квантования или компаратор 1 бит |
| Гармоническая опора | Без квантования или 4 бита |
| Входные составляющие | Независимое включение сигнала, шума и узкополосной помехи |
| Выходы | Iₑ, Qₑ, Iₚ, Qₚ, Iₗ, Qₗ; кнопки такта и сброса |

В режиме «Бесконечность» снимается заданное полосовое ограничение фронтенда, но дискретная модель по-прежнему имеет конечную частоту дискретизации. Этот режим не следует интерпретировать как физически бесконечную шумовую полосу.

Перед опытом требуется проверить код, начальное состояние, время накопления, масштаб графиков и знак введённой частотной расстройки. В пошаговом режиме фиксируются состояния регистра, произведения на входе накопителей и суммы перед сбросом.

2 Формирование дальномерных кодов

2.1 ГЛОНАСС L1 СТ

В сигнале стандартной точности с частотным разделением применяется один общий дальномерный код. Согласно [2, п. 3.3.2.1, рис. 3.2], генератор содержит девять ячеек, обратную связь от ячеек 5 и 9 и выход с ячейки 7. Нумерация ведётся от входа по направлению сдвига (рисунок 1).

Рисунок 1 — Генератор дальномерного кода ГЛОНАСС L1 СТ

G(x) = 1 + x5 + x9    (1)

r1[n+1] = r5[n] ⊕ r9[n];  ri[n+1] = ri₋1[n],  i = 2,…,9    (2)

b[n] = r7[n];  c[n] = 1 - 2b[n];  ri[0] = 1    (3)

где rᵢ[n] — двоичное состояние ячейки i до такта n; ⊕ — сложение по модулю два; b[n] — двоичный чип; c[n] — его биполярное представление. Все новые состояния вычисляются одновременно из прежних.

Частота чипов равна 511 кГц, длина периода — 511 чипов, период — 1 мс. Начальный фрагмент 111111100 соответствует ИКД. При другом ненулевом состоянии получается циклический сдвиг; состояние из одних нулей недопустимо. Генерация по (2) проверена: возврат к исходному состоянию происходит через 511 тактов.

Длительность чипа составляет 1/511000 ≈ 1,957 мкс. При прямоугольных чипах расстояние между первыми нулями спектральной огибающей равно 2fс ≈ 1,022 МГц. Это расчётная оценка, а не измерение полосы модели.

2.2 GPS L1 C/A

Генератор использует регистры G1 и G2 (рисунки 2 и 3). Их полиномы, тактирование и начальная установка определены в [3, п. 3.3.2.3, рис. 3-8–3-10].

Рисунок 2 — Регистр G1 генератора GPS L1 C/A

Рисунок 3 — Регистр G2 генератора GPS L1 C/A

G1(x) = 1 + x3 + x10    (4)

G2(x) = 1 + x2 + x3 + x6 + x8 + x9 + x10    (5)

В обоих регистрах 10 ячеек, начальная установка — все единицы. Тактовая частота 1,023 МГц; длина кода 1023 чипа; период 1 мс. Выход G1 берётся из ячейки 10. Выход G2 для формирования заданного PRN подвергается выбору фазы.

2.3 Выбор PRN и проверка реализации

a1[n+1] = a3[n] ⊕ a10[n]    (6)

b1[n+1] = b2[n] ⊕ b3[n] ⊕ b6[n] ⊕ b8[n] ⊕ b9[n] ⊕ b10[n]    (7)

ai[n+1] = ai₋1[n];  bi[n+1] = bi₋1[n],  i = 2,…,10    (8)

C/Ai[n] = a10[n] ⊕ bp[n] ⊕ bq[n]    (9)

где a и b — состояния G1 и G2; p и q — отводы выбора фазы. В таблице 3 приведены примеры из [3, табл. 3-Ia]. Сумматор выбора фазы соединяет bₚ и bq, а его выход суммируется по модулю два с a₁₀ (рисунок 4).

Таблица 3 — Выбор фазы G2

| PRN | Отводы G2 | Задержка G2, чип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 ⊕ 6 | 5 |
| 2 | 3 ⊕ 7 | 6 |
| 3 | 4 ⊕ 8 | 7 |
| 4 | 5 ⊕ 9 | 8 |

Рисунок 4 — Суммирование выходов для GPS PRN 1

Проверка рекуррентных формул для PRN 1 дала первые десять чипов 1100100000, совпадающие с контрольным значением ИКД. Периоды обоих регистров равны 1023 тактам. Это проверка алгоритма генерации, не результат лабораторного опыта.

Двухотводная реализация не покрывает все допустимые PRN. Для расширенных наборов следует использовать назначенные в ИКД задержки либо начальные состояния G2. Произвольная пара отводов не является универсальным способом выбора спутника.

Спутники GPS разделяются различными кодами; при приёме необходимо выбрать нужный PRN.

3 Статистические эквиваленты коррелятора

3.1 Определение выходных отсчётов

Используется соглашение методички [1]: опора I пропорциональна cos θ̂, опора Q — положительному sin θ̂. В интервале k имеются L отсчётов с шагом Tᵈ, T = LTᵈ. Для однозначного вывода ниже индекс l изменяется от 0 до L−1; фаза задана на первом отсчёте интервала.

yl = A dk c(tl - τ) cos θl + nl;  tl = tk + lTd    (10)

uI,α,l = c(tl - τ̂α) cos θ̂l;  uQ,α,l = c(tl - τ̂α) sin θ̂l    (11)

Iα = Σl yluI,α,l;  Qα = Σl yluQ,α,l;  α ∈ {E,P,L}    (12)

где A — амплитуда сигнала; dₖ ∈ {−1,+1} — постоянный на интервале знак данных и дополнительной модуляции; τ — задержка принятого кода; τ̂ₐ — задержка локального кода ветви α; nₗ — аддитивный шум. Суммирование в этом разделе ведётся по l = 0,…,L−1.

Δf = f - f̂;  Δφk = θ0 - θ̂0;  εα = τ̂α - τ    (13)

τ̂E = τ̂P - d/2;  τ̂L = τ̂P + d/2    (14)

где d — полное расстояние между ранним и поздним кодами, выраженное в секундах. Поэтому εE = εP − d/2, εL = εP + d/2. Величину d следует определить по настройкам или линии задержки модели; заранее фиксировать её без данных нельзя.

Статистический эквивалент заменяет обработку большого числа входных отсчётов формированием случайного вектора с теми же средними и ковариациями [4]. ИКД задают передаваемые коды, но не нормировку приёмного коррелятора. Формулы ниже выведены из (10)–(12), а не приписаны ИКД.

3.2 Средние значения и частотное рассогласование

После отбрасывания высокочастотного слагаемого на удвоенной ПЧ из тождеств произведения синуса и косинуса получаем:

μI,α ≈ (A dk/2) Σl c(tl-τ)c(tl-τ̂α) cos(Δφk+2πΔf lTd)    (15)

μQ,α ≈ -(A dk/2) Σl c(tl-τ)c(tl-τ̂α) sin(Δφk+2πΔf lTd)    (16)

При усреднении произведения кодов, постоянных ошибках и отсутствии переходов данных вводится нормированная корреляционная функция Rс(ε), Rс(0)=1. Факторизация кода и частотного множителя является приближением; для произвольной задержки и конечного окна точнее использовать суммы (15), (16).

DL(Δf) = sin(πΔf LTd) / [L sin(πΔf Td)]    (17)

ψk = Δφk + πΔf(L-1)Td;  K = AL/2    (18)

Iα ≈ K dk Rc(εα)DL(Δf) cos ψk + ηI,α    (19)

Qα ≈ -K dk Rc(εα)DL(Δf) sin ψk + ηQ,α    (20)

В точке Δf = 0 принимается Dᴸ = 1 по пределу. В непрерывном приближении Dᴸ ≈ sinc(Δf T), где sinc x = sin(πx)/(πx), а ψₖ ≈ Δφₖ + πΔf T. Фаза ψ относится к середине интервала накопления; её сдвиг нельзя отбрасывать при сравнении Iₚ и Qₚ.

Минус в (16), (20) следует из положительной синусной опоры и определения Δφ как «сигнал минус опора». При использовании −sin θ̂ знак Q меняется. Для выхода, нормированного множителем 2/L, K заменяется на A, а дисперсия умножается на 4/L².

В окрестности главного пика при прямоугольных чипах допустима оценка Rс(ε) ≈ 1−|ε|/Tс при |ε|≤Tс. Она не описывает все боковые лепестки периодического кода и искажения полосового фильтра.

3.3 Шумовая составляющая и область применимости

При независимых гауссовских nₗ с нулевым средним и дисперсией σn² выходной вектор η является гауссовским точно, поскольку (12) — линейное преобразование. Для любой пары весовых последовательностей uₐ и uᵦ:

cov(ηα,ηβ) = σn2 Σl uα,l uβ,l    (21)

var(ηI,α) ≈ var(ηQ,α) ≈ Lσn2/2    (22)

При достаточно большом числе периодов несущей смешанная ковариация I–Q близка к нулю. Шумы ветвей E, P, L, однако, коррелированы:

cov(ηI,α,ηI,β) ≈ cov(ηQ,α,ηQ,β)    (23)

≈ (Lσn2/2) Rc(τ̂α - τ̂β)    (24)

Для генерации сразу шести компонент используют η = Bξ, где ξ содержит независимые стандартные нормальные величины, а BBᵀ = Ση. Независимый шум в каждой из шести ветвей в общем случае даст неверную статистику разностей E−L.

При фильтрации шума его отсчёты коррелированы. Для матрицы Cn с элементами E{nₗnₘ} универсальная запись имеет вид:

z = UTy;  μz = UTE{y};  Σz = UTCnU    (25)

В непрерывной модели белого шума с двусторонней плотностью N₀/2 для нормированного выхода Ĩ=(2/T)∫y(t)c(t−τ̂)cos θ̂(t)dt дисперсия приблизительно равна N₀/T. При мощности C=A²/2 отношение квадрата среднего синфазного выхода к его дисперсии в точной настройке равно 2(C/N₀)T.

Фильтр изменяет форму корреляционного пика, задержку и шумовую ковариацию. При компараторе гауссовость выхода — лишь приближение после накопления. Точные первые два момента находятся из E{Q(y)} и cov{Q(yₗ),Q(yₘ)} с фактическими весами опоры. Применять (22) к квантованным или окрашенным отсчётам без проверки нельзя.

4 Шаблон лабораторной части

Все поля этого раздела заполняются после выполнения опытов по [1]. Прочерк означает отсутствие измерения. Для каждого графика сохраняются подписи осей, единицы, масштаб, параметры фронтенда, квантования, ошибки по частоте и задержке.

4.1 Исходная настройка и идеальная корреляция

Сигнал включён; шум и помеха отключены; фронтенд «Бесконечность»; квантование входа и опоры отключено; Δf=0. Установить генератор по рисунку 1: все единицы, обратная связь 5 ⊕ 9, выход 7. Проверить соответствие нумерации ячеек интерфейсу.

Таблица 4 — Исходные данные опыта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дата; версия модели; вариант | ____________________________ |
| T; L; частота дискретизации | ____________________________ |
| ПЧ; способ определения | ____________________________ |
| Полоса сигнала; критерий ширины | ____________________________ |
| Расстояние E–L, с и чип | ____________________________ |

Материалы: схема настроенного генератора; спектр сигнала; графики I и Q для E, P, L.
[Место для рисунков опыта 1]

Вывод о положении, амплитуде и форме пика: ____________________

4.2 Влияние полосы фронтенда

Повторить опыт для 6 и 1 МГц. Оценить сдвиг максимума относительно режима «Бесконечность»; при неизменной шкале задержки это оценка дополнительного запаздывания тракта. Общая формула групповой задержки: τg(f)=−(1/2π)d arg H(f)/df.

Таблица 5 — Влияние полосы фронтенда

| Полоса | Задержка пика | Высота; ширина пика |
| --- | --- | --- |
| ∞ | — | — |
| 6 МГц | — | — |
| 1 МГц | — | — |

[Место для корреляционных функций опыта 2]
Вывод: ______________________________________________

4.3 Шум и энергетические характеристики

Установить фронтенд 6 МГц. Сохранить фрагмент полезного сигнала, затем включить шум и сохранить фрагмент смеси и корреляционные функции. Для оценки мощности шума использовать отдельную реализацию шума либо разность синхронных реализаций смеси и сигнала.

Ĉ = mean(sl2);  σ̂n2 = Σl(nl - n̄)2/(N-1)    (26)

C/N0 = Ĉ Bn/σ̂n2;  (C/N0)дБГц = 10 lg[(C/N0)/(1 Гц)]    (27)

где Bn — эквивалентная шумовая полоса при единичном усилении в полосе, согласованная с определением односторонней N₀; N — число отсчётов для оценки. Номинальные 6 МГц можно подставлять вместо Bn только при соответствующей характеристике фильтра.

Указание методички «считая размах за 3 СКО» требует явного соглашения: если размах R означает max−min, то по этому указанию σ≈R/3. Если имеется в виду отклонение от среднего до границы ±3σ, полный размах равен 6σ. Для случайной конечной реализации ни одно правило не является точной оценкой; основной результат следует проверить выборочной дисперсией (26).

Таблица 6 — Энергетические характеристики

| Величина | Результат |
| --- | --- |
| Мощность сигнала Ĉ; оценка σn² | — |
| Размах R; принятое соглашение | — |
| Bn; C/N₀, Гц; C/N₀, дБГц | — |

[Место для осциллограмм и корреляционных функций опыта 3]

4.4 Зависимость выходного шума от полосы

Для каждой полосы собрать несколько реализаций при одинаковом T. Дисперсию оценивать по повторным отсчётам при фиксированной задержке, а не по всей кривой с меняющимся средним. Отмечать работу шумового АРУ и масштабирование.

Таблица 7 — Дисперсии корреляционных компонент

| Полоса | Число реализаций | var Iₚ | var Qₚ |
| --- | --- | --- | --- |
| ∞ | — | — | — |
| 6 МГц | — | — | — |
| 1 МГц | — | — | — |

Вывод и сопоставление с (25): ______________________________

4.5 Зависимость от частотной ошибки

Выключить шум и помеху. Зафиксировать полосу, T, A, начальную фазу и нулевую ошибку задержки. Изменять Δf от −2000 до +2000 Гц с шагом 200 Гц. В таблице 8 «м» означает результат модели, «т» — расчёт по (19), (20). Перед сравнением привести обе величины к одной нормировке.

Таблица 8 — Центральные корреляционные компоненты

| Δf, Гц | Iₚ м | Qₚ м | Iₚ т | Qₚ т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2000 | — | — | — | — |
| -1800 | — | — | — | — |
| -1600 | — | — | — | — |
| -1400 | — | — | — | — |
| -1200 | — | — | — | — |
| -1000 | — | — | — | — |
| -800 | — | — | — | — |
| -600 | — | — | — | — |
| -400 | — | — | — | — |
| -200 | — | — | — | — |
| 0 | — | — | — | — |
| 200 | — | — | — | — |
| 400 | — | — | — | — |
| 600 | — | — | — | — |
| 800 | — | — | — | — |
| 1000 | — | — | — | — |
| 1200 | — | — | — | — |
| 1400 | — | — | — | — |
| 1600 | — | — | — | — |
| 1800 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |

Параметры расчёта: T=____; A=____; Δφₖ=____; масштаб=____.

Контроль: при Δf=0 частотный множитель равен 1; при T=1 мс непрерывная аппроксимация имеет нули на ±1 и ±2 кГц. Это теоретические ориентиры, а не заполненные результаты опыта.

Отклонения модели от расчёта и их причины: __________________

4.6 Квантование входа и опоры

Включить шум. При неизменных остальных настройках сопоставить четыре сочетания квантования. При изменении шкалы АЦП сравнивать также нормированный пик и отношение сигнала к шуму выхода; уменьшение сырых сумм само по себе не определяет потери.

Таблица 9 — Влияние квантования

| АЦП | Опора | Пик; дисперсия; примечание |
| --- | --- | --- |
| Без квантования | Без квантования | — |
| 1 бит | Без квантования | — |
| Без квантования | 4 бита | — |
| 1 бит | 4 бита | — |

[Место для графиков опыта 6]
Вывод: ______________________________________________

4.7 Узкополосная помеха

Включить гармоническую помеху. Зафиксировать частоту, амплитуду, полосу и разрядности. Определить J/C по отдельным мощностям помехи и сигнала в одной точке тракта; для синусоид в одинаковом сопротивлении J/C=Aⱼ²/A². В децибелах J/C=10 lg(J/C).

fⱼ=____; J=____; C=____; J/C=____; J/C, дБ=____.
[Место для графиков опыта 7]
Искажения пика и флуктуации: ______________________________

4.8 Пошаговая модель коррелятора

Установить Δf=0, выключить помеху, включить шум. Подать сброс, затем отдельные такты. Для нескольких последовательных состояний записать вход, код, опоры, произведения и накопленные суммы; проверить переход через конец накопления.

Таблица 10 — Состояния пошаговой модели

| Такт | АЦП; код | cos; sin | Приращения I; Q | Суммы I; Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |

Событие фиксации выхода и сброса: __________________________
[Место для схемы и снимков состояний]
Вывод: ______________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе домашней подготовки рассмотрена последовательность преобразований сигнала в имитационной модели корреляционного канала. Приведены схемы и рекуррентные описания генераторов ГЛОНАСС L1 СТ и GPS L1 C/A с заданными направлениями сдвига, начальными состояниями и выходными отводами. Контроль периодов и начальных последовательностей подтверждает согласованность описанных алгоритмов с выбранными ИКД.

Получены статистические эквиваленты шести выходных компонент. Средние зависят от корреляции дальномерных кодов, частотного множителя накопления и фазовой ошибки. Шумовые отсчёты характеризуются общей ковариационной матрицей; корреляцию между ранней, центральной и поздней ветвями необходимо сохранять.

Подготовлены формы для всех восьми лабораторных опытов. После выполнения работы в них подлежат внесению реальные осциллограммы, корреляционные функции, энергетические оценки и выводы. Экспериментальные зависимости, влияние квантования и помех, а также численные задержки фронтенда до проведения опытов не установлены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели (лабораторная работа) // SRNS. Предоставленная PDF-копия, 5 с. Разделы «Домашняя подготовка», «Лабораторное исследование». Версия страницы от 29.10.2015, oldid=13780. URL: https://srns.ru/index.php?oldid=13780 .

2. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ. Навигационный радиосигнал в диапазонах L1, L2. Ред. 5.1. М.: РНИИ КП, 2008. П. 3.3.2.1, с. 18–19; рис. 3.2, с. 20. Копия документа: https://kaf401.rloc.ru/files/ICD51_2008ru.pdf (дата обращения: 19.10.2026).

3. IS-GPS-200N. NAVSTAR GPS Space Segment / Navigation User Segment Interfaces. 01 Aug 2022. П. 3.3.2.3; рис. 3-8–3-10, с. 29–31; табл. 3-Ia, с. 6–7. URL: https://www.gps.gov/sites/default/files/2025-07/IS-GPS-200N.pdf (дата обращения: 19.10.2026).

4. Корогодин И. Математическое моделирование РТУ и С. Лекция 4. Моделирование сигналов. SRNS. Слайды 22–29. URL: https://srns.ru/images/3/31/ММРТиС_Лк4.pdf (дата обращения: 19.10.2026).

5. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Пп. 6.1–6.8. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293742/4293742537.pdf (дата обращения: 19.10.2026).

Примечание об источниках. Документ [2] является ИКД разработчика, размещённым в учебном архиве; [3] получен с официального сайта GPS.gov. Источники [2], [3] использованы для схем кодов, [4] — для принципа статистического эквивалента. Формулы раздела 3 приведены с самостоятельным согласованием обозначений с [1]. Оформление выполнено с учётом [5]; композиция титула воспроизводит предоставленный образец отчёта.