«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиоэлектронных комплексов и систем

Лабораторная работа №2

«ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

И МЕТОДЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

по курсу

«Устройства приема и обработки сигналов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Бригада №1

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Фролов Д.А.

Москва 										2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- измерение АЧХ фильтра с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;

- измерение коэффициента отражения фильтра и несогласованной нагрузки с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя;

- сравнение измеренных параметров со значениями, указанными в документации на выбранный фильтр и расчетными значениями для несогласованной нагрузки;

- оценка погрешности измерений в результате влияния несогласованных элементов измерительного тракта.

ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

- Расчёт мощности и затухания кабеля.

С выхода генератора подается мощность +10 мВт на измерительную систему аттенюатор-кабель-анализатор спектра. Показания анализатора спектра –13 дБм. Рассчитайте мощность на выходе аттенюатора (Вт, дБм) и коэффициент затухания кабеля (дБ).

Рисунок 1 – Система аттенюатор-кабель-анализатор спектра

Переведем мощность генератора в относительные единицы:

Pген=10lg10 мВт1 мВт=10 дБм

После прохождения аттенюатора с ослаблением 10 дБ на его выходе:

Pвых.атт=10-10=0 дБм=10010=1 мВт

Тогда, зная мощность на анализаторе спектра и на выходе аттенюатора можно рассчитать затухание кабеля:

L=Pвых.атт-Pан.сп=0--13=13 дБ

- Составим схемы:

- Резистивного П-образного аттенюатора;

- Резистивного Т-образного аттенюатора;

- Резистивного делителя мощности 1:2.

Рассчитаем для каждой схемы коэффициенты отражения двухполюсника аттенюатор-нагрузка, при условии согласования портов аттенюатора на 50 Ом для двух вариантов нагрузки:

50 Ом (для делителя мощности считать другой порт нагруженным на 50 Ом);

25 Ом (для делителя мощности считать другой порт нагруженным на 50 Ом).

Для всех схем генератор подключен через волновое сопротивление 50 Ом.

  - П-образный аттенюатор

Рисунок 2 – П-образный аттенюатор

Выберем ослабление 6 дБ, тогда для согласованного аттенюатора с Z0=50 Ом:

K=10A/20=106/20=1.995

R1=R3=Z0K+1K-1=501.995+11.995-1=150.48 Ом

R2=Z0K2-12K=37.35 Ом

Рассчитаем коэффициент отражения с нагрузкой в 50 Ом, для начала рассчитаем входное сопротивление П-образного аттенюатора:

Ra ||Rb=RaRbRa+Rb

На выходе подключены резистор R3 и нагрузка, поэтому:

R3н=R3RнR3+Rн=150.48∙50150.48+50=37.53 Ом

Соответственно, данный эквивалент сопротивлений последовательно подключен к резистору R2:

Rпосл=R2+R3н=37.35+37.53=74.88 Ом

Тогда входное сопротивление:

Zвх=150.48∙74.88150.48+74.88=50 Ом

Коэффициент отражения:

S11=Zвх-ZнZвх+Zн=0

Рассчитаем коэффициент отражения с нагрузкой в 25 Ом, для начала рассчитаем входное сопротивление П-образного аттенюатора:

R3н=R3RнR3+Rн=150.48∙25150.48+25=21.44 Ом

Соответственно, данный эквивалент сопротивлений последовательно подключен к резистору R2:

Rпосл=R2+R3н=37.35+21.44=58.79 Ом

Тогда входное сопротивление:

Zвх=150.48∙58.79150.48+58.79=42.27 Ом

Коэффициент отражения:

S11=Zвх-ZнZвх+Zн=-0.08373

2.2 Т-образный аттенюатор

Рисунок 3 - Т-образный аттенюатор

Выберем ослабление 6 дБ, тогда для согласованного аттенюатора с Z0=50 Ом:

K=10A/20=106/20=1.995

R1=R3=Z0K-1K+1=501.995-11.995+1=16.61 Ом

R2=2Z0KK2-1=2∙50∙1.9951.9952-1=66.93 Ом

Рассчитаем коэффициент отражения с нагрузкой в 50 Ом, для начала рассчитаем входное сопротивление Т-образного аттенюатора:

R3н=R3+Rн=16.61+50=66.61 Ом

Rпар=66.93∙66.6166.93+66.61=33.39 Ом

Тогда входное сопротивление:

Zвх=R1+Rпар=16.61+33.39=50 Ом

Коэффициент отражения:

S11=Zвх-ZнZвх+Zн=0

Рассчитаем коэффициент отражения с нагрузкой в 25 Ом, для начала рассчитаем входное сопротивление Т-образного аттенюатора:

R3н=R3+Rн=16.61+25=41.61 Ом

Rпар=66.93∙41.6166.93+41.61=25.66 Ом

Тогда входное сопротивление:

Zвх=R1+Rпар=16.61+25.66=42.27 Ом

Коэффициент отражения:

S11=Zвх-ZнZвх+Zн=-0.08373

  - Резистивный делитель мощности 1:2

Рисунок 4 - Резистивный делитель 1:2

Для резистивного делителя мощности, согласованного на 50 Ом:

R1=R2=R3=Z03=503=16.67 Ом

Рассчитаем коэффициент отражения с нагрузкой в 50 Ом на обоих выходах, для начала рассчитаем входное сопротивление:

Rпосл1=R1+Rн=16.67+50=66.67 Ом

Поскольку две одинаковые ветви включены параллельно:

Rпар=66.67∙66.6766.67+66.67=33.33 Ом

Тогда входное сопротивление:

Zвх=R1+Rпар=16.67+33.33=50 Ом

Коэффициент отражения:

S11=Zвх-ZнZвх+Zн=0

Рассчитаем коэффициент отражения с нагрузкой в 25 Ом на первом выходе, а другой выход нагружен на 50 Ом, для начала рассчитаем входное сопротивление:

Rпосл1=R1+Rн=16.67+50=66.67 Ом

Rпосл2=R1+Rн=16.67+25=41.67 Ом

Поскольку две одинаковые ветви включены параллельно:

Rпар=41.67∙66.6741.67+66.67=25.64 Ом

Тогда входное сопротивление:

Zвх=R1+Rпар=16.67+25.64=42.31 Ом

Коэффициент отражения:

S11=Zвх-ZнZвх+Zн=-0.08333

При изменении коэффициента ослабления аттенюатора порядок расчета не меняется, но изменяются значения сопротивлений резисторов для П-образного и Т-образного аттенюаторов, поскольку они зависят от заданного ослабления. При подключении согласованной нагрузки 50 Ом коэффициент отражения остается неизменным, а именно равен нулю, независимо от выбранного ослабления, а при подключении несогласованной нагрузки с увеличением ослабления будет уменьшаться коэффициент отражения по модулю.

- Оценить влияние ненагруженного выхода резистивного делителя мощности 1:2 на второй выход (рис. 5), при условии отсутствия влияния нагрузки на коэффициенты передачи и отражения делителя мощности.

Рисунок 5 – Делитель мощности с ненагруженным выходом

При размыкании верхнего выхода резистивного делителя его нагрузка становится равной бесконечности. Поэтому коэффициент отражения на данном выходе равен:

ΓOC = (Zн − Z₀)/(Zн + Z₀) → +1 при Zн → ∞.

В выбранной резистивной схеме R₁ = R₂ = R₃ = 50/3 ≈ 16,67 Ом. В разомкнутой ветви ток отсутствует, а входное сопротивление определяется оставшейся ветвью с нагрузкой 50 Ом:

Zвх = R₁ + R₃ + 50 = 16,67 + 16,67 + 50 = 83,33 Ом.

Γвх = (Zвх − 50)/(Zвх + 50) = 0,25.

Доля отражённой обратно к генератору мощности составляет |Γвх|² = 0,0625 (6,25%). Положительная величина потерь из-за рассогласования по входу:

Lрасс = −10 lg(1 − |Γвх|²) = −10 lg(0,9375) ≈ 0,28 дБ.

С учётом отражённой волны на втором, согласованном выходе изменяется эффективный коэффициент передачи (для данного симметричного делителя S₂₁ = S₃₁ = S₂₃ = 0,5, S₃₃ = 0):

S′₂₁ = S₂₁ + S₂₃·ΓOC·S₃₁ = 0,5 + 0,5·1·0,5 = 0,75.

P₂разм/P₂согл = |S′₂₁|²/|S₂₁|² = (0,75/0,5)² = 2,25.

ΔP₂ = 10 lg(2,25) ≈ +3,52 дБ.

Вывод: размыкание одного выхода приводит к рассогласованию входа и перераспределению мощности. Для рассматриваемого резистивного делителя мощность на втором согласованном выходе возрастает в 2,25 раза, а потери из-за рассогласования по входу составляют 0,28 дБ. Это разные характеристики, и их не следует смешивать.

4. Коэффициент отражения аттенюатора 6 дБ при нагрузке 25 Ом

Для идеального взаимного резистивного аттенюатора, согласованного на 50 Ом, при неизменных S-параметрах:

Γн = (25 − 50)/(25 + 50) = −1/3.

Γвх = Γн · 10^(−A/10) = (−1/3) · 10^(−6/10) ≈ −0,08373.

|Γвх| ≈ 0,08373;     20 lg |Γвх| ≈ −21,54 дБ.

Вывод: при прохождении отражённой волны через аттенюатор в обратном направлении отражение на входе уменьшается. Для ослабления 6 дБ двукратный проход даёт уменьшение уровня отражённой мощности на 12 дБ по сравнению с непосредственным отражением от нагрузки.

5. Связь группового времени задержки и порядка фильтра

Групповое время задержки (ГВЗ) определяется производной фазочастотной характеристики (ФЧХ) по угловой частоте:

τг(ω) = −dφ(ω)/dω,   где ω = 2πf.

При линейной ФЧХ групповая задержка постоянна, поэтому частотные составляющие огибающей сигнала задерживаются приблизительно одинаково и фазовые искажения уменьшаются. Увеличение порядка фильтра обычно повышает крутизну переходной области АЧХ, однако неравномерность ГВЗ, особенно вблизи границы полосы, может возрастать. Итог зависит и от выбранного типа фильтра.

Среди классических аналоговых фильтров ФНЧ наиболее равномерным ГВЗ в области низких частот обладает фильтр Бесселя. Он обеспечивает лучшее сохранение формы импульсного сигнала, но имеет менее крутой спад АЧХ по сравнению с фильтрами Баттерворта и Чебышёва того же порядка.

6. План эксперимента и регистрация результатов

В экспериментальной части необходимо: (1) проверить потери в кабеле на частоте 1 ГГц; (2) измерить АЧХ фильтра; (3) измерить уровень сигнала без фильтра для калибровки тракта; (4) измерить отражение от разомкнутого выхода, согласованной нагрузки, фильтра и ненагруженных аттенюаторов; (5) рассчитать параметры и построить сравнительные графики.

Частотные точки должны совпадать при измерениях АЧХ, калибровке и измерениях отражения. Участки быстрого изменения АЧХ исследуются с меньшим шагом по частоте. Результаты регистрируются в таблицах экспериментальной части ниже.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Заполняется после проведения лабораторной работы. Поля в квадратных скобках и прочерки предназначены для экспериментальных данных; указанные в методике значения — только установки приборов, а не результаты измерений.

1. Исходные сведения и настройки измерительного тракта

Таблица 1 – Исходные данные измерительной установки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дата проведения | [вписать дату] |
| Модель исследуемого фильтра | [обозначение / маркировка] |
| Документация на фильтр (DataSheet) | [производитель, документ] |
| Анализатор спектра | RIGOL DSA1030A (сверить на стенде) |
| Генератор сигналов | Advantex SG8 (сверить на стенде) |
| Аттенюатор в тракте | 10 дБ (по методичке) |
| Направленный ответвитель | [модель, параметры по документации] |
| Номинальный импеданс тракта | 50 Ом |

2.3.1. Измерение АЧХ фильтра

2.1. Предварительная проверка кабеля

Согласно методичке, генератор и анализатор спектра соединяют кабелем. Генератор переводят в режим CW и устанавливают f = 1 ГГц, Pген = 0 дБм. Фиксируют показание анализатора и оценивают потери кабеля.

Lкаб = Pген,дБм − Pан,дБм.

Таблица 2 – Проверка затухания кабеля

| f, МГц | Pген, дБм | Pан, дБм | Lкаб, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0 | [измерить] | [рассчитать] |

Оценка состояния кабеля: [потери и их допустимость; вывод о необходимости замены кабеля].

2.2. Схема и условия измерения АЧХ

Рисунок 6 – Схема измерения АЧХ фильтра (по рис. 10 методички)

Установить мощность сигнала генератора +10 дБм. Выбрать точки частоты на основании предполагаемой полосы пропускания и частоты среза фильтра. По каждой точке записать частоту, настройки анализатора (Span, RBW, VBW) и измеренный уровень мощности.

Для исключения влияния затухания кабеля и стабильных частотных погрешностей генератора и анализатора измерить уровень в той же точке без фильтра при тех же настройках прибора.

Рисунок 7 – Схема калибровки измерительного тракта (по рис. 11 методички)

S₂₁,дБ(f) = Pс фильтром(f) − Pкалибровка(f).

Если результат отрицательный, модуль вносимого ослабления фильтра равен −S₂₁,дБ. Таблица рассчитана на запись основного набора точек; при необходимости добавьте строки около частоты среза.

Таблица 3 – Измерение и расчёт АЧХ фильтра

| f, МГц | Span / RBW / VBW | P с фильтром, дБм | P без фильтра, дБм | S₂₁, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | — | — | — | — |
| [2] | — | — | — | — |
| [3] | — | — | — | — |
| [4] | — | — | — | — |
| [5] | — | — | — | — |
| [6] | — | — | — | — |
| [7] | — | — | — | — |
| [8] | — | — | — | — |
| [9] | — | — | — | — |
| [10] | — | — | — | — |

Основные параметры измеренной АЧХ: полоса пропускания [ ] МГц; частота среза по уровню −3 дБ [ ] МГц; неравномерность АЧХ в полосе [ ] дБ; уровень подавления в заданной области [ ] дБ.

Сравнение с DataSheet: [указать частотные границы и уровни из документации, отклонения экспериментальных значений и возможные причины].

2.3. График АЧХ

Место для графика S₂₁(f), полученного по таблице 3. По возможности совместить экспериментальные данные и типовую характеристику из DataSheet, подписать оси и единицы.

Рисунок 8 – Измеренная АЧХ фильтра [вставить график после эксперимента]

2.3.2. Измерение модуля коэффициента отражения

3.1. Схема измерения и используемые соотношения

Для отделения отражённой волны от падающей используют направленный ответвитель. Эксперимент выполняют для разомкнутого выхода, нагрузки 50 Ом, исследуемого фильтра с согласованной нагрузкой и ненагруженных аттенюаторов 3, 6 и 10 дБ.

Рисунок 9 – Схема измерения отражения при различных нагрузках (по рис. 13 методички)

Установить уровень генератора +10 дБм. При тех же частотах, что использованы при измерении АЧХ, определить показания анализатора спектра, подключённого к измерительному плечу ответвителя.

При разомкнутом выходе |ΓOC| = 1, следовательно, его показание используется как опорное. Если направленность ответвителя достаточно велика и сигнал отражения выше остаточного уровня при согласованной нагрузке, приближённый коэффициент отражения исследуемого устройства определяется разностью уровней:

ΓдБ(f) ≈ Pиссл(f) − POC(f).

|Γ(f)| = 10^(ΓдБ(f)/20).

КСВН(f) = (1 + |Γ(f)|)/(1 − |Γ(f)|).

Значение ΓдБ здесь равно 20 lg |Γ| и обычно отрицательное. Положительные «обратные потери» Return Loss в другом соглашении: RL = −20 lg |Γ| = −ΓдБ. При Γ = 0 предел КСВН равен 1.

3.2. Отражение при ХХ, 50 Ом и фильтре

Таблица 4 – Измерение коэффициента отражения фильтра

| f, МГц | POC, дБм | P50Ω, дБм | Pфильтр, дБм | Γф, дБ | ¦Γф¦ | КСВН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | — | — | — | — | — | — |
| [2] | — | — | — | — | — | — |
| [3] | — | — | — | — | — | — |
| [4] | — | — | — | — | — | — |
| [5] | — | — | — | — | — | — |
| [6] | — | — | — | — | — | — |
| [7] | — | — | — | — | — | — |
| [8] | — | — | — | — | — | — |

Измерение с нагрузкой 50 Ом характеризует остаточный уровень сигнала в измерительном плече, обусловленный конечной направленностью ответвителя, рассогласованием элементов и шумом. Величина POC − P50Ω даёт приближённую оценку диапазона различимых отражений при прочих равных условиях, но не заменяет полноценную векторную калибровку.

Dоцен(f) ≈ POC(f) − P50Ω(f), дБ.

Сравнение коэффициента отражения / КСВН с DataSheet: [внести результат и отклонения].

3.3. Графики результатов отражения

Построить в одной системе координат Γф,дБ(f) и оценку направленности Dоцен(f) по частоте, указав различие их соглашений о знаке и единицах. Альтернативно использовать RL(f) = −Γф,дБ(f), чтобы обе кривые были положительными.

Рисунок 10 – Коэффициент отражения фильтра и направленность ответвителя [вставить график]

Построить зависимости уровня мощности измерительного плеча от частоты для ХХ, согласованной нагрузки 50 Ом и фильтра с согласованной нагрузкой.

Рисунок 11 – Уровень в измерительном плече для ХХ, 50 Ом и фильтра [вставить график]

3.4. Отражение от ненагруженных аттенюаторов

Подключить к выходу OUT ответвителя поочерёдно ненагруженные аттенюаторы 3, 6 и 10 дБ. Их дальний конец оставить разомкнутым (OC). Снять уровни на прежней сетке частот и сравнить с уровнем без аттенюатора.

В идеальной согласованной модели при разомкнутой нагрузке отражённая волна дважды проходит аттенюатор; уровень отражённого сигнала уменьшается относительно ХХ на удвоенную величину ослабления:

Γатт,дБ ≈ Pатт(f) − POC(f) ≈ −2A, дБ.

|Γатт| ≈ 10^(−A/10), при нагрузке OC.

Таблица 5 – Теоретические значения отражения от ненагруженных аттенюаторов

| Ослабление аттенюатора | Ожидаемое Γатт,дБ | Ожидаемый ¦Γатт¦ |
| --- | --- | --- |
| 3 дБ | −6 дБ | ≈ 0,501 |
| 6 дБ | −12 дБ | ≈ 0,251 |
| 10 дБ | −20 дБ | 0,100 |

Таблица 6 – Измеренные уровни отражённого сигнала

| f, МГц | POC, дБм | P3дБ, дБм | P6дБ, дБм | P10дБ, дБм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | — | — | — | — |
| [2] | — | — | — | — |
| [3] | — | — | — | — |
| [4] | — | — | — | — |
| [5] | — | — | — | — |
| [6] | — | — | — | — |
| [7] | — | — | — | — |
| [8] | — | — | — | — |

Рассчитать коэффициенты отражения от ненагруженных аттенюаторов по формуле ΓдБ = Pатт − POC в частотных точках, где отражённый сигнал отчётливо выше остаточного уровня и шума.

Таблица 7 – Расчётные уровни коэффициента отражения

| f, МГц | Γ3дБ, дБ | Γ6дБ, дБ | Γ10дБ, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | — | — | — |
| [2] | — | — | — |
| [3] | — | — | — |
| [4] | — | — | — |
| [5] | — | — | — |
| [6] | — | — | — |
| [7] | — | — | — |
| [8] | — | — | — |

Построить на одном графике пять зависимостей Pизмер(f): ХХ, 50 Ом, ненагруженные аттенюаторы 3, 6, 10 дБ.

Рисунок 12 – Сравнение отражения от различных нагрузок [вставить график]

4. Анализ погрешностей измерения

При сравнении результатов с расчётом и DataSheet учесть: затухание и частотную неравномерность кабеля; погрешность установки уровня генератора; абсолютную точность показаний анализатора спектра; конечные RBW/VBW и шумовой уровень; отражения на соединителях; согласование фильтра и ответвителя; ограниченную направленность ответвителя. Разность измерений с фильтром и без него компенсирует только общие и стабильные составляющие погрешности.

Результаты анализа: [указать, в каких частотных областях наблюдались наибольшие расхождения, оценить их возможные причины].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были исследованы амплитудно-частотная характеристика фильтра и его коэффициент отражения с использованием генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя. По результатам измерений определены [заполнить измеренные параметры], проведено сравнение с данными изготовителя [заполнить]. При исследовании рассогласованных нагрузок установлено [заполнить]. Основные причины расхождений экспериментальных и расчётных значений: [заполнить].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Наумова Ю. Д., Фролов Д. А., Поляк Р. И. Элементы радиоприемного тракта, параметры и методы измерения : лабораторный практикум. — Москва : Издательство МЭИ, 2025. — 64 с.

2. [DataSheet исследуемого фильтра: производитель, модель, ссылка или реквизиты документа — добавить после эксперимента].

3. [При необходимости: документация направленного ответвителя и используемых приборов].